- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 白水县新大行20兆瓦地面集中式光伏扶贫电站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 白水县新大行能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王品阳 | 联系人 |  | 郁杰 |  |
| 通信地址 | 陕西省渭南市白水县城关街道办新生村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18391438836 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市白水县城关街道 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 2018-610527-44-03-009069 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 |  | 太阳能发电D4415 |
| 占地面积 （公顷） | 50.0364 |  | 绿化面积（公顷） |  | 45 |
| 工程总投资 （万元） | 18000 | 其中：环保投资（万元） | 266.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.48% |
| 评价费 （万元） | / |  | 预计投 产日期 | 2020年6月 |  |
| 一、概述 1、项目由来 光伏发电是我国重要的战略性新兴产业，对优化我国的能源结构和防治大气污染具有重大的战略意义。为推进光伏发电健康有序的发展，国家有关部门和各级政府出台了一系列的政策和措施。2019年5月，国家能源局发布了《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49号，以下简称《通知》），启动了2019年光伏发电国家补贴竞价项目申报工作。2019年7月，国家能源局正式公布了“2019年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单”，本项目列入其中。2019年10月21日，渭南市发展和改革委员会以2018-610527-44-03-009069对本项目进行了备案。备案的主要建设内容为建设太阳能发电阵列、升压站、管理区等。 本项目110kV升压站与白水县鼎鑫能源科技有限公司白水县鼎鑫20兆瓦地面集中式光伏扶贫电站项目（简称鼎鑫项目）共建，建设地点位于本项目北侧，进线电压35kV，出线电压110kV。本次评价不包含升压站工程的环境影响评价内容，其环境影响另行委托评价，报请主管部门审批。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，以及《建设项目环境保护管理条例》，白水县新大行20兆瓦地面集中式光伏扶贫电站项目需要办理环评手续，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部令第1号）中“第91项其他能源发电”的规定，本项目属地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）类工程，应编制环境影响报告表。白水县新大行能源科技有限公司于2019年10月24日正式委托陕西宝隆检测技术咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 根据现场踏勘并调查，项目于2019年11月开始施工，目前主体工程基本建成，属于环境影响评价未批先建项目。 3、分析判定情况 （1）与国家产业政策符合性分析 依据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》分析，项目属鼓励类（五、新能源------1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造），同时本项目取得了渭南市发展和改革委员会的备案文件（2018-610527-44-03-009069）。 （2）与区域规划符合性分析 本项目与相关规划的符合性分析情况见表 1： 表 1本项目与相关规划的符合性分析 规划名称; 规划内容; 本工程情况; 符合性. 国家能源局太阳能发展“十三五”规划; 到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模；太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。; 项目建设有助于太阳能发电总装机规模、集热面积目标的实现; 符合. 陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 推进输变（配）电、石油天然气钻采输送、煤炭开采洗选等传统装备提质增效，做大做强风电、地热、核电、氢燃料电池和新型储能装置等新兴装备，提升能源装备产业竞争力; 项目属于光伏电站建设，符合能源装备要求; 符合. 陕西省“十三五”环境保护规划; 持续推进陕北百万千瓦风电基地建设，重点发展关中地区分布式光伏发电项目。结合新型城镇化和新农村建设，积极推动各类新能源和可再生能源技术在供电、供气、供热、交通和建筑等领域的广泛应用; 项目处于关中平原与陕北高原的过渡地带，属于光伏电站建设，属于可再生能源; 符合. 《渭南市新能源新材料产业发展规划》（2016-2020年）; 规划到2020年底，渭南市新能源电源装机规模达到3680MW，其中光伏发电2710MW，新能源年总发电量达到48.61亿kW•h。; 本项目属于太阳能发电，为20MW光伏扶贫电站项目; 符合. （3）与项目相关政策符合性分析 本项目与相关政策的符合性分析情况见表2： 表 2本项目与相关规划的符合性分析 政策名称; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《关于促进光伏发电产业健康发展用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）; 光伏发电规应符合土地利用总体规划等相关规划，禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目。; 本项目符合所在地土地利用规划，项目占地为一般农田，不占用基本农田。; 符合. 《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（〔2015〕153号）; 各类自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区，为禁止建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制建设区域。; 本项目位于白水县城关镇，不在自然保护区、森林公园（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区。; 符合. 光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。; 根据本项目所在地土地利用规划图（见附图3），本项目占地全部为一般农田，不占用基本农田，不在上述禁止使用的土地类型范围内。; 符合. 陕西省发展和改革委员会“关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知”; 关中地区，积极依托各类园区、公共建筑和设施农业等可利用面积，大力推行太阳能光电建筑一体化等分布式光伏发电项目。着力推进大西安、宝鸡、渭北等分布式光伏发电规模化应用示范区建设。; 本项目属于上述关中渭北区域，符合“关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知”要求; 符合. （4）与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)（修订版）》中相关要求相符性分析 表 3与《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》符合性分析一览表 文件; 文件要求; 项目情况; 符合性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》; “加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业”。 2018 年底前，各地建立施工工地管理清单。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。; 本项目建设过程中采用的混凝土为商品混凝土，由混凝土罐车拉运，不现场搅拌，另外，项目在土方施工阶段，及时对运输路面采取了洒水抑尘措施。因施工期是临时的，时间较短，在采取遮盖、清洗、洒水等措施后，产生的扬尘量较少，符合行动方案的要求。; 符合. （5）项目选址合理性 本项目位于陕西省渭南市白水县城关街道办新生村，E：109.635142°，N：35.177065°，项目选址距离县城约 3km，交通运输方便。 项目所选场址不在自然保护区、风景名胜区、文物保护区及国家限制的采矿区域，场址周围无军用设施，地下无文物，未压覆矿产资源，项目选址满足要求。 综上所述，本项目选址基本合理。 二、项目概况 1、工程内容 项目新建太阳能发电阵列、管理区等相关辅助工程。项目组成见表4。 表4项目组成表 类别; 内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 太阳能电池阵列; 20MWp太阳电池阵列由4个3.333MWp+2个3.334MWp晶硅电池子方阵组成。本项目共计半片单晶硅380Wp光伏组件60536块。. 升压单元; 项目共设置6个升压单元（3.333MWp晶硅电池子方阵由360个2*14的阵列、15台24进一直流汇流箱和1台3.125MW箱逆变一体机构成；3.334MWp晶硅电池子方阵由361个2*14的阵列、16台24进一直流汇流箱和1台3.125MW箱逆变一体机构成），逆变器交流输出侧与35kV箱式变电站低压侧连接，3台35kV箱式发电单元在高压侧并联为1回35kV输入回路. 110kV升压站; 升压站总占地面积约3538m2，分为生活区和生产区两部分，其中东北侧为生活区，布置有综合楼，其他为生产区，布置有一二次室及配电装置区等。. 辅助工程; 管理区; 管理区位于新大行110kV升压站区内，主要建设综合控制楼（2F砖混结构，建筑面积953.7m2，包括休息室、办公室，活动室，资料室，餐厅，门厅等）。; 与鼎鑫项目共建. 内部道路; 生产区道路成环型和南北布置，连接到每座逆变器室，路面为砂石路面，路面宽度为4m，拐弯半径不小于6m. 公用工程; 给水; 由附近新生村自来水管网供给. 供电; 本项目站用电引自两路电源，一路来自35kV母线，一路来自10kV外接电源，两路电互为备用，自动投切。. 采暖及制冷; 休息室、办公室，活动室，资料室，餐厅，门厅，工具间等房间采用一拖一分体壁挂式冷暖空调. 环保工程; 废水; 食堂含油废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用作农肥。. 废气; 食堂油烟废气经抽油烟机送入专用烟道引至楼顶排放. 噪声; 箱逆变一体机选用低噪声设备，基础减振. 固废; 生活垃圾委托当地环卫部门定期统一处理. 废旧光伏电池板及废箱逆变一体机由厂家回收. 事故状态变压器废油经专门容器收集后暂时贮存于场内危险废物暂存间，委托有资质的单位及时处置. 绿化; 光伏阵列区施工期结束后在尽量保存原有场地植被的基础上，对站内场地进行种草绿化，主要采取撒播适宜当地生长的喜阴草种进行绿化。. 生态保护; 已租赁场区作为施工作业范围，不得超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌。采取工程措施、植物措施和临时措施相结合控制水土流失量。. 备注：升压站的电磁辐射内容与外输线路不在本次评价范围内。. 工程规模：装机容量20MWp，运行期多年平均发电量为2598.14万kWh，年利用小时数1129.43h。 2、地理位置 项目位于陕西省渭南市白水县城关街道办新生村，项目北侧紧邻X303县道，南侧隔一般农田为新生村，项目东侧紧邻白水县鼎鑫20兆瓦地面集中式光伏扶贫电站项目，西侧紧邻澄白专线。四邻关系见图1，地理位置附图1。 图1项目四邻关系图 澄白专线 X303县道 新生村 小北乾 白水县鼎鑫20兆瓦光伏发电项目 3、占地及平面布置 （1）占地 本项目占地总规模50.0346公顷：其中光伏方阵用地面积49.6826公顷，全部为一般农田，不涉及基本农田，项目区主要种植苹果、玉米等农作物（土地租用性质，租用期限为25年，属于临时占地）；管理区及升压站用房等永久性用地部分0.3538公顷，为允许建设区（建成区）。 （2）平面布置 本项目总体用地呈近似四边形，站区的总平面布置结合站区的总体规划及太阳能光伏工艺要求进行布置。在满足自然条件和工程特点的前提下，考虑了安全、防火、卫生、运行检修、交通运输、环境保护、各建筑物之间的联系等各方面因素。 进场道路位于管理区的北侧，经对外道路与已有公路相接。生产区包括光伏阵列、箱逆变一体机及检修通道等。太阳电池阵列由4个3.333MWp+2个3.334MWp晶硅电池子方阵组成，每个子方阵设一个箱逆变一体机，共6座。生产区内道路成环型和南北布置，连接到每座逆变器室。场内道路路面为砂石路面，干道宽度4m。项目总平面布置图见附图2。 4、工程建设方案 ⑴太阳能电池组件选型 本项目全部选用半片单晶硅380Wp组件，光伏组件参数见表5。 表5所选电池组件的技术参数及性能 序号; 部 件; 单位; 数值. 1; 组件数据; 半片单晶硅380Wp组件. 1.1; 峰值功率; W; 380. 1.2; 功率公差; %; 0~+5. 1.3; 组件转换效率; %; ≥19.0. 1.4; 开路电压; V; 49.0. 1.5; 短路电流; A; 9.96. 1.6; 工作电压; V; 40.6. 1.7; 工作电流; A; 9.36. 1.8; 组件功率温度系数; %/K; -0.37. 1.9; 组件电压温度系数; %/K; -0.286. 1.10; 组件电流温度系数; %/K; 0.057. 1.11; 1年功率衰降; %; ≤2. 1.12; 10年功率衰降; %; ≤7. 1.13; 25年功率衰降; %; ≤15.2. 1.14; 耐雹撞击性能; m/s; 直径25mm、质量7.53克±5%的冰球以23m/s速度的撞击. 1.15; 背面载荷; Pa; 2400. 1.16; 正面载荷; Pa; 5400. 1.17; 光伏组件尺寸结构; mm; 2004*996*35. 1.18; 电池片数量; 片; 144（6*24）. 1.19; 重量; kg; 23.0. 1.20; 最大承载工作电流; A; ≥20. 1.21; 最大耐压; V; 1500. 1.22; 使用温度; ℃; -40~85. 1.23; 最大工作湿度; %; 85. 1.24; 接线盒防护等级; 不低于IP67. 1.25; 连接线规格; mm; 4mm². 2; 玻璃数据. 2.1; 玻璃; 3.2mm，高透、减反射镀膜钢化玻璃. 2.2; 封装材料; EVA. 2.3; 边框; 阳极氧化铝合金边框. （2）太阳能电池组串单元的排列方式 本项目共设置6个升压单元（3.333MWp晶硅电池子方阵由360个2*14的阵列、15台24进一直流汇流箱和1台3.125MW箱逆变一体机构成；3.334MWp晶硅电池子方阵由361个2*14的阵列、16台24进一直流汇流箱和1台3.125MW箱逆变一体机构成），逆变器交流输出侧与35kV箱式变电站低压侧连接，3台35kV箱式发电单元在高压侧并联为1回35kV输入回路。 （3）光伏组件电池阵列的安装方式 场区内太阳能光板阵列组件按2（行）×14（列）竖向布置，倾角取30°，阵列前后间距离取9m，光伏支架采用灌注桩，桩长4500mm，直径∅300灌注桩，高出地面2000mm，埋深2500mm，太阳能光板距地面垂直距离1.8m。 图2太阳能光板立面尺寸标注图 （4）太阳能光伏板支架 光伏阵列支架系统设计考虑自重、风压、抗震等因素，电池组件支架结合电池组件排列方式布置，固定支架倾斜角度30°，对于固定倾角的光伏阵列采用三角形钢结构空间支架。考虑项目在多年最大风速作用下，支架有可能出现的拔起、倾覆等破坏现象，支架基础采用灌注桩。 （5）箱逆变一体机的选型 本项目拟选用箱逆变一体机采用湿式变压器，主要参数见。 表6箱逆变一体机主要参数表 产品型号; SG3125HV-MV. 最大输入电压; 1500V. 最小输入电压/启动电压; 875V/915V. MPP电压范围; 875V~1450V. MPPT数量; 2路. 最大直流输入数量; 18（21/24可选）. 最大输入电流; 4178A. 额定输出功率; 3125kW. 最大输出功率; 3593kW. 最大输出视在功率; 3593kVA. 额定电压电网电压; 35kV. 额定电网频率; 50Hz/60Hz. 电网频率范围; 45~55Hz/55~65Hz（可设置）. 总电流波形畸变率; <3%（额定功率时）. 直流分量; <0.5%额定输出电流. 功率因数（额定功率下）; >0.99. 功率因数可调范围; 0.8（超前）~0.8（滞后）. 5、主要生产设备 项目主要设备见表7。 表7主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 光伏组件; 半片单晶硅380Wp组件; 块; 60536. 2; 箱逆变一体机; SG3125HV-MV; 台; 6. 3; 直流汇流箱; 24路输入，1500V; 台; 92. 6、公用工程 6.1给水 本项目从电站周边新生村供水管网取水。 （1）生活用水 本项目总劳动定员为6人。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），生活用水定额按70L/（人·d）计算，则总用水量为0.42m3/d（153.3m3/a）。 （2）生产用水 本项目生产用水主要为光伏组件的清洗用水，光伏组件的清洗拟采取移动清洗水车和维护人员配合擦洗的方式，结合区域环境气候特征，光伏组件清洗间隔约4个月，即每年进行3次定期清洗。组件清洗用水量按1L/（m2·次），光伏组件面积为120828.89m2，每次清洗用水量约120.8m3，则年生产用水量约308.04m3。 6.2排水 项目运营期废水主要为员工生活、办公产生的生活污水以及光伏组件清洗产生的废水。 项目生活用水量总量为0.42m3/d（153.3m3/a），污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.336m3/d（122.64m3/a），食堂含油废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用作农肥。 项目太阳能板清洗用水量为362.4m3/a，其中蒸发部分约占用用水量的15%左右，则太阳能板清洗废水产生量为308.04m3/a，主要污染物为SS，清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于场区植被浇灌，不会对场区周边水环境造成污染。 6.3采暖 本项目在管理区的休息室、办公室，活动室，资料室，餐厅，门厅，工具间等房间设置一拖一分体壁挂式冷暖空调，会议室设置一拖一分体柜式冷暖空调，以满足室内温度要求。 6.4供电 本项目施工用电电源引自场址区附近10kV高压电源，沿光伏电站进场道路引至生产楼旁，施工区现场可安装一台变压器10/0.38kV专用变压器，经变压器降压后，通过动力控制箱、照明箱和施工电缆送到施工现场的用电设备上。由于光伏电站施工分布范围比较广，在施工安装现场配四台65kW的柴油发电机组。 本项目运营期用电引自两路电源，一路来自35kV母线，一路来自10kV外接电源，两路电互为备用，自动投切。 6.5消防设计 项目共计配置24具手提式灭火器、2辆推车式灭火器、12个手提式灭火箱、1个推车式干粉灭火箱、5个消防铅桶、5把消防铲及1座消防砂箱（1m3），此外场区内设置不小于4m的消防车通道。 7、工作制度及定员 项目劳动定员6人，其中总经理1人，副经理1人，行政及主管会计1人，安全质量部2人，门卫1人，站区设食堂。项目年运行365天，每天24小时。 8、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表8。 表8主要技术经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 光伏组件. 1.1; 太阳能电池板; 块; 60536. 1.2; 尺寸; （长×宽×厚）mm; 2004*996*35. 2; 工程规模. 2.1; 装机规模; MWp; 20. 2.2; 年上网电量; 万KWh; 2598.14. 2.3; 箱逆变一体机; 台; 6. 2.4; 年利用小时; h; 1129.43. 3; 公用动力消耗量. 3.1; 新鲜水用水量; m3/a; 1240.76. 3.2; 占地面积; 公顷; 50.0364. 3.3; 生产单位定员; 人; 6. 3.4; 工程总投资; 万元; 18000. |
| 本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 根据现场踏勘并调查，项目于2019年11月开始施工，项目环境影响评价未经批准擅自开工建设，目前项目存在的主要环境问题如下： 1、违反《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）第二十五条相应规定要求； 2、在施工场地上无专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 白水县位于陕西省东北部，处于关中平原与陕北高原的过渡地带，是关中与陕北的咽喉要地，因境内白水河而得名。白水县地处东经109°16′~109°45′，北纬35°4′~35°27′之间，东隔洛河与澄城县相望，南接蒲城县与五龙山相隔，西接铜川市郊区和渭北黑腰带相连，北以黄龙、雁北两山为界，与宜君、黄龙、洛川三县毗邻。 本项目拟建地位于渭南市白水县城关街道，具体位置见附图1。 2、地形、地貌 白水县地处渭北台塬向陕北高原的过渡地带，总体地势西北高、东南低，海拔高程600~1500m。区域地貌类型可分为中低山、黄土梁塬、黄土台塬、黄土沟谷4种地貌类型。 白水县地质构造属于华北陆台的鄂尔多斯地台一部分。县域地质构造为一向西北倾斜的大单斜，皱褶不甚发育，构造相对稳定。自东南向西北依次出露奥陶系下，中统灰岩和上石炭统一、三叠系的砂泥岩层。 拟建项目处白水县，为黄土高原和台塬地貌，塬面开阔、地势较平缓，项目海拔高度在700m左右，按《全国地震烈度区划图》，本项目所在地地震烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g。 3、气候、气象 白水县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季升温快，秋季降温快，常有早霜冻，冬季风时干燥少雨，夏季风时温润多雨，干湿季节分明，雨量季节分配不均。据当地气象局提供的数据，当地年平均气温11.4℃，极端最高气温39.4℃，最低-16.7℃，年平均降水量577.8mm，最大降水量857.3mm（1975年），最小降水量356.8mm（1977年）。最大冻土深度0.55m，年平均风速3.4m/s，平均大风天数16.9天，瞬间最大风速11级（31m/s），风向以北、西北最多。 4、水文 （1）地表水 白水河白水段全长60.4km，河道比降5‰，河床平均宽7m，平均流量1.16m3/s，流速0.3m/s，河深0.55m，境内流域面积352.3km2。 林皋水库总库容3300万m3，兴利库容1900万m3，季调节性能，年可供水2100万m3，溢洪道最大流量423万m3/s，放水洞最大流量31万m3/s。林皋水库担负着跃进渠灌区0.73万公顷，农田灌溉供水任务，兼有防洪、生活、工业供水和水产养殖。 （2）地下水 白水县县境内地下水分覆盖层孔隙水、基岩裂隙水及灰岩裂隙水溶水3种类型。由于地下水赋存受地貌、岩性构造及补给排泄条件的综合制约，从而构成了白水县地下水特有的分布格局：覆盖层孔隙水，分布极为不均，水量不丰，黄土伏土孔隙裂隙潜水分布较普遍，但水量不大；砂卵石孔隙承压水，分布于雁门山前洪积扇裙及其以东的低洼地段，在补给条件较好的平坦原面中心处，水量普遍较大；基岩裂隙水，分布广泛而富水性不均，灰岩裂隙岩溶发育地带较为富集，但区内水位埋深大，目前开采困难。 5、植被与生物多样性 （1）土壤类型及分布 评价区土壤以黄墡土、黑垆土和黄垆土分布较广。黄墡土主要分布在梁、塬及河谷阶地上；黑垆土多分布于塬面低凹处，是县域内最肥沃的土壤；黄垆土多分布于黄墡土和黑垆土的过渡地带；红土分布在沿山坡地；於土和潮土分布在河谷川道。土壤质地以轻壤和中壤为主，保水保肥，耕性良好，肥力中下。土壤有机质含量平均1.161%，全氮含量0.0638%，碱解氮含量35.9ppm，全磷含量0.034~0.147%，速效磷含量5.2ppm，速效钾含量160ppm，总特点是富钾、缺磷、少氮；微量元素硼0.146ppm，锌0.27ppm，锰1.984ppm，铜0.681ppm，铁3.897ppm。 （2）植被 白水县是以农业生态为主的生态环境，是陕西省主要的粮食、苹果产地之一。长期以来，由于人类的生产活动，自然植被逐渐缩小，栽培植被大量增加。县内植被覆盖度为50.6%，其中农作物植被达42.2%，林草植被占8.4%，植被分布为自然植被主要在沟坡、河滩等地，而栽培植则广泛覆盖在整个农田、林地和村庄周围。 根据实地考察资料，白水县植物资源丰富，包括木本植物45科、168种，草本野生植物148种，药用野生植物84种。区内乔木以刺槐、泡桐、杨树、松树、柏树为主，灌木以野蔷薇、连翅、荆条、酸枣为主，草本以艾蒿、羊胡子草为代表群落，经济林木有苹果、核桃、柿子、花椒等。 通过实地调查，项目评价区内植被主要以苹果树等经济林木为主，兼有少量玉米等农业植被；未发现国家级、省级保护植物。 （3）动物 白水县境内沟壑多，气候温和，自然生态系统完整，为多种动物的栖息繁衍提供了条件。但由于项目所在区域人为活动比较频繁，评价区内多年来未发现重点保护动物和大型兽类，动物种类不多，主要有野猪、野兔、貂、豺、豹猫、獾、蝎子、蜈蚣、蛇等，鱼类主要有黄鳝、川条、鲤鱼、鲫鱼、鳖等，鸟类主要有燕、鸽、鹊等。区内家畜主要为猪、牛、羊，家禽以鸡为主。通过实地调查，项目评价区内动物多为常见物种，以猪、兔、鸡等人工养殖动物较多，野生动物以鸟类居多；未发现国家级、省级保护动物。 6、太阳能资源条件 陕西全省年平均太阳总辐射量为4410MJ/m2~5800MJ/m2，年平均日照时数在1270h~2900h之间。太阳总辐射量的空间分布特征是北部多于南部，南北相差约1300MJ/m2，高值区位于陕北长城沿线一带及渭北东部区域，年太阳总辐射量为5000MJ/m2~5800MJ/m2，低值区主要分布于秦巴山地，年太阳总辐射量为4400MJ/m2~4800MJ/m2。本项目位于渭南市白水县，太阳总辐射5403.19MJ/m2，日照时数2919.73h，属资源很丰富。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气 本项目位于白水县城关镇，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量数据现状评价数据来源于《2018年12月及1~2月全省环境质量空气质量状况》陕西省生态环境厅办公室中白水县例行监测点位数据，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见表9。 表9项目地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 99; 70; 141; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 24; 60; 40; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 80; 20; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1700; 4000; 43; 达标. O3; 90%顺位8时平均浓度; 160; 160; 100; 达标. 环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度和O390%顺位8时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 二、声环境 为了解项目所在地的声环境质量现状，我公司于2019年10月28日-29日对建设地点环境噪声进行昼夜环境噪声本底监测，环境噪声监测结果见表10。 表10声环境质量监测结果统计表 序号; 监测 点位; 监测 时段; 10月28日; 10月29日; 声环境质量标准. Leq; 超标情况; Leq; 超标情况; 昼间：60dB(A)夜间：50dB(A). 1; 1#拟建项目西侧; 昼间; 48.7; 48.3; —. 夜间; 42.1; 41.6; —. 2; 2#拟建项目南侧; 昼间; 46.5; 46.2; —. 夜间; 40.2; 40.8; —. 3; 3#拟建项目东侧; 昼间; 45.6; —; 46.1; —. 夜间; 38.8; —; 38.2; —. 4; 4#拟建项目北侧; 昼间; 54.4; —; 54.0; —. 夜间; 46.5; —; 46.8; —. 5; 5#新生村; 昼间; 47.4; —; 47.0; —. 夜间; 39.4; —; 39.8; —. 由监测结果可以看出，项目拟建地北侧、西侧、南侧、东侧及噪声敏感点处昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区;经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 本项目主要环境保护目标见表11。 表11环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 规模; 相对场址; 保护内容; 保护目标. 户数; 人数; 方位; 最近距离（m）. 环境空气、噪声; 新生村; 75; 210; S; 6; 人群健康、环境噪声; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及修改单。 级别; 污染物; 标准限值（μg/m3）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 二级; SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. CO; 10; 4; /. O3; 200; 160（日最大8h平均）; /. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. - 环境噪声：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 2类声功能区; 昼间; 60dB（A）; 夜间; 50dB（A）. |
| --- | --- |
|  | 1、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关排放限值要求。 2、项目废水不外排。 3、噪声排放：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 昼间; 70dB（A）; 夜间; 55dB（A）. 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 2类声功能区; 昼间; 60dB（A）; 夜间; 50dB（A）. 4、固体废物排放：执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单。危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护部印发的《关于印发<“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南>的通知》(环办[2010]97号)中提出的总量控制因子，结合项目工艺特征和排污特点，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目建设过程中工艺流程及产污环节如下图所示： 1、施工期 项目具体施工示意见图3。 图 3本项目施工流程及产污环节图 施工工艺简介： 施工过程包括：准备工程一主体工程一辅助工程施工。 准备工程： 施工准备工程主要包括：施工征地、场内道路、施工通讯系统、施工用水、施工用电系统、综合加工系统、生产及生活房屋建筑等。 主体工程： 主体工程施工主要包括：光伏方阵施工-箱逆变-体机安装-整体汇线-系统调试。 （1）光伏方阵基础施工 本项目光伏支架采用灌注桩，定位放线后采用机械臂进行沉桩，桩长4500mm，直径∅300灌注桩，高出地面2000mm，埋深2500mm。 （2）箱逆变一体机安装 箱逆变基础采用钢结构平台+钢筋混凝土灌注桩形式，钢结构平台工厂加工，现场安装。箱逆变钢结构平台构件由汽车运至现场，用35吨汽车吊吊装就位。 箱逆变式一体机安装工艺：设备安装一引下线安装一接地系统安装一电缆敷设接一交整体调试。 （3）辅助工程施工 综合办公楼施工顺序为：施工准备一基础开挖一基础混凝土浇筑一墙体砌筑一混凝土构造柱、梁板浇筑→室内外装修及给排水施工。 2、运营期 本项目有6个光伏发电系统，共设置6个升压单元（3.333MWp晶硅电池子方阵由360个2*14的阵列、15台24进一直流汇流箱和1台3.125MW箱逆变一体机构成；3.334MWp晶硅电池子方阵由361个2*14的阵列、16台24进一直流汇流箱和1台3.125MW箱逆变一体机构成），逆变器交流输出侧与35kV箱式变电站低压侧连接。3台35kV箱式发电单元在高压侧并联为1回35kV输入回路，共计2回35kV线路送至与鼎鑫项目共建的110kV升压站35kV配电侧，最终以1回路110kV线路送至刘家卓110kV变电站（以接入系统设计为准）。 图4本项目运行期流程及产污环节图 3、服务期满 本项目太阳能电池板寿命为25年，待项目发电系统运营期满后，按照国家相关要求，将对生产区的如太阳能电池板、箱逆变一体机等发电系统所用设施或设备全部拆除；另外，运营期满后，要及时生态恢复，种植当地植物。 主要污染工序： 1、大气污染 施工期大气污染主要是施工扬尘和施工废气。 （1）施工扬尘：施工扬尘主要来源于施工过程中粉状物料堆放、土方的临时堆存以及车辆运输等过程。施工扬尘的主要污染因子为TSP； （2）焊接烟尘：逆变器安装采用焊接固定在预埋件上，会产生少量焊接烟尘； （3）施工机械废气：施工废气主要为运输车队、施工机械（推土机、搅拌机、吊车等）等机动车辆运行时排放的尾气。废气中主要污染因子为NOX、CO等。 2、废水 施工期废水主要来自施工人员的生活污水以及施工过程中混凝土搅拌机废水及少量的机械泥土清洗水等施工生产废水。生产废水只含有少量的泥沙等，不含其它杂质；施工生活污水仅为日常生活排水。施工期产生的废水量较少。 （1）施工废水：废水中的主要污染因子为SS、石油类； （2）生活污水：废水主要来自现场施工人员日常生活所产生的生活污水，项目施工定员平均人数50人，高峰人数约为60人，按30L/人d计算，则生活用水量约为1.8m3/d，生活用水按照30%损耗，预测废水排放量为1.26m3/d，施工期按照6个月考虑，则废水排放量为226.8m3/a。生活污水中主要污染因子为COD、SS、氨氮、动植物油等。 3、噪声 施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如清理局部场地、打桩、建材运输等，噪声值在65~95dB（A）之间。 4、固体废物 施工期的固体废物主要是施工弃土石、施工人员生活垃圾和部分建筑垃圾。 根据项目可行性研究报告，开挖土石方时，将场内表层土，选择妥善地点堆放，底层土也妥善堆砌。工程完毕后，先用底层土覆盖裸露区域，再用表层土覆盖；工程开挖土石方全部用于场区及附近低洼地段的填土，回填摊平后进行植草，因此本项目无弃方。 生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，施工现场每天产生生活垃圾30kg，施工期共产生生活垃圾5.4t。 本项目光伏板直接在厂家定置，现场进行组件安装。建筑垃圾主要为废弃包装材 料。施工期建筑垃圾产生量约5t。 5、对生态环境的影响 本项目施工中，光伏支架采用灌注桩，定位放线后采用机械臂进行沉桩。因此施工时仅需对少部分分布有灌木的位置进行清表。本项目施工过程中扰动地表面积较小，但施工期活动扔不可避免的将扰动和破坏当地土壤和植被，使土壤结构、组成及理化性质等发生变化，进而引起水土流失，具体内容见生态影响评价专章。 二、运营期 项目运营期产生的污染因素主要包括废气、废水、废气、固体废物及噪声。 1、废气 本项目为太阳能发电项目，工艺生产无废气产生。站区设食堂，本项目劳动定员为6人，日油烟产生量为0.005kg，年产生油烟为1.86kg。 2、废水 本项目运营期废水主要为光伏板清洗废水和员工生活污水。 （1）光伏板清洗废水 本项目需要对光伏板进行清洗，光伏组件的清洗采取移动清洗水车和维护人员配合擦洗的方式。结合区域环境气候特征，光伏组件清洗间隔约4个月，即每年进行3次定期清洗，每次清洗用水量约120.8m3，则年生产用水量约362.4m3。清洗水由光伏板流向地面植被，用于光伏板下方植被灌溉。 （2）生活污水 本项目劳动定员6人，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），生活用水定额按70L/(人•d)计算，则总用水量为0.42m3/d（153.3m3/a），污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.336m3/d（122.64m3/a）。 食堂含油废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，对地表水环境影响较小。 3、噪声 光伏电站建成后，噪声主要来源于逆变一体机等设备产生的噪声。 设备噪声主要是变压器冷却风扇产生的空气动力噪声和变压器铁芯的电磁噪声。空气动力性噪声由旋转噪声和涡旋噪声所组成。旋转噪声是风扇叶片旋转，周期性打击空气，引起空气的压力脉动。涡旋噪声是风扇叶片旋转时，在叶片背面常形成涡流产生噪声。电磁噪声主要是铁芯激磁引起硅钢片磁致伸缩，并造成振动。一般变压器1m处的噪声声级可达60dB(A)~70dB(A)。 4、固体废物 营运期间固体废物产生的环节主要为生活垃圾、厨余垃圾、废旧电池板、废旧箱逆变一体机以及变压器废油。 本项目生活垃圾为值班人员巡检时产生的少量生活垃圾，其产生量按1kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2.19t/a。厨余垃圾产生量按照平均每人每天0.1kg计，则垃圾产生量为0.22t/a。 光伏电站运营一段时间后，为保证太阳能发电效率，经检修需要对太阳能板组件、 变压器等进行更换，会产生废太阳能电池组件、废箱逆变一体机等，检修阶段产生变压器废油。 5、光污染 电池面板在吸收太阳光的过程中，部分入射光将被反射，由于光伏发电系统较大，且电池面板安装角度一致，反射光较为集中，对特定方向的目标可能产生光污染，尤其对光伏板反射方向50m内高层建筑物会造成一定影响。 三、服务期满后 本项目太阳能电池板寿命约25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、箱逆变一体机等）进行全部拆除或者更换，及时恢复植被。 光伏电站服务期满后影响主要为： 1、拆除的太阳能电池板及箱逆变一体机等固体废物。 2、基础拆除造成地表扰动，破坏生态环境。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 建筑施工 |  | TSP | / | / |
|  |  | 机械废气 |  | NOX、CO | 少量 | 少量 |
|  |  | 焊接烟尘 |  | 烟尘 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 职工食堂 |  | 油烟废气 | 5mg/m3，1.86kg/a | 2mg/m3，0.74kg/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活区 |  | COD、SS、氨氮、动植物油 | 1.26m3/d | 设置旱厕，盥洗废水收集回用于绿化洒水，不外排 |
|  |  | 施工区 |  | SS、石油类 | 少量 | 经沉淀池沉淀后回用于施工区抑尘洒水，不外排 |
|  | 运营期 | 生产区 |  | 清洗水SS | 污水量：308.04m3/a | 冲洗后的水落至支架下方 土地上，用于植被浇灌，不外排 |
|  |  | 管理区 |  | 生活污水 | 122.64m3/a | 食堂含油废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用作农肥。 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 日常生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 5.4t | 经生活区设置的垃圾桶收集后送至附近垃圾收集站集中处置。 |
|  |  | 建筑垃圾 |  | 建筑废料 | 5t | 尽量综合利用，利用不完的统一送当地建筑垃圾填埋场处置 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 2.19t/a | 经生活区设置的垃圾桶收集后送至附近垃圾收集站集中处置。 |
|  |  |  |  | 厨余垃圾 | 0.22 t/a | 设置专用容器盛放，定期委托专门收集餐饮废物的单位处置。 |
|  |  | 光伏阵列 |  | 变压器废油 | 0.05t/a | 事故油池收集后，最终交由有资质单位处理 |
|  |  |  |  | 废旧电池板及废旧箱逆变一体机 |  | 统一交由生产厂家回收处理 |
|  | 服务期满后 | 太阳能光伏电池板、支架、箱逆变一体机等设备 |  |  |  | 服务期满后交由厂家回收 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 |  | 65~95dB（A） | 达标排放 |
|  | 运营期 | 箱逆变一体机：60dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目占地面积约为50.0364公顷，占地为一般农田，工程施工清除原有地表植被，对场区地基开挖，造成地表裸露、植被破坏、土壤疏松以及物料堆放将造成水土流失。项目拟采取植被恢复方案对破坏的生态环境进行补偿，项目建成运行后，经过植被恢复等措施，可弥补项目建设对生态环境的不利影响。具体详见生态环境影响评价专章。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期回顾： 1、项目已采取的环保措施 根据现场踏勘并调查，项目于2019年11月开始施工，目前完成总工程量的30%，项目完成的工程主要为光伏电板安装，项目已采取的措施如下： （1）废气 ① 对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。 ② 为避免起尘材料的露天堆放，多尘物料加盖篷布。 （2） 废水 ① 生活污水 项目施工生活区设置临时防渗旱厕；生活盥洗废水经临时沉淀池收集沉淀后回用于道路浇洒抑尘等，废水不外排。 ② 生产废水 施工生产废水主要包括砂石冲洗水、养护、施工机械和车辆冲洗废水等，主要污染物为SS，施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工和场区抑尘洒水，施工废水不外排。 （3）噪声 ① 合理安排施工作业时间，避免高噪声设备同时施工，并且在夜间停止施工作业。 ② 严格操作规程，合理安排强噪声施工机械的工作频次与行车密度。 （4）固废 施工期主要的固体废物为生活垃圾，交由环卫部门统一处理。 ### 2、存在的环境问题 （1）在施工场地上无专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运。 （2） 后续施工期环境影响分析 一、大气环境影响分析及污染防治措施 施工期的大气污染主要来源于土地平整、材料运输和堆放、车辆行驶、土石方挖掘等产生的扬尘，焊接烟尘以及施工机械和机动车辆排出的尾气。 1、影响分析 （1）施工扬尘 本项目施工期主要建设内容包括：太阳能板基础、箱逆变一体机基础、电缆沟开挖以及场内道路等。对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。拟建光伏电站所在区域地面植被以苹果树和玉米为主。项目施工过程中地面扰动较大，在不采取必要的防尘措施条件下，受风蚀作用影响，将进一步造成土壤侵蚀，而且扬尘对空气环境的影响也将有所加重。 （2）焊接烟尘 焊接烟尘是焊接过程中产生的高温蒸汽经氧化后冷凝而形成的。焊接烟尘主要来自焊条或焊丝端部的液态金属及熔渣。本项目施工过程中会有焊接烟尘产生。焊接烟尘中存在大量的可吸入物质（如氧化锰、六价铬、以及钾、钠的氧化物等），这些物质进入人体，会对人体产生巨大的伤害，因此应采取有效的措施进行防治。 （2）机械废气和机动车辆排出的尾气 本项目施工过程中各类机械设备及机动车辆会产生少量的尾气，主要污染物为CO、NO2、THC等。 2、污染防治措施 （1）扬尘污染防治措施 根据国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知、《陕西省大气污染防治条例》及《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》对扬尘防治的规定，为减轻本项目施工过程中扬尘对环境的污染，建议采取以下污染防治措施： ①施工期扬尘防止措施必须落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施； ②遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ③对施工场地经常性洒水、减少地面扰动面积、限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理等措施，以减少扬尘对周边环境造成的影响。 ④太阳能电池板基础施工的土方回填后剩余的土方必须就近填入坑内压实。 ⑤本项目电缆沟道开挖过程中应注意堆土的覆盖，施工完成后，进行覆土填埋，其占地全部进行植被恢复。 ⑥本项目施工应尽量使用商品混凝土，不得在现场设置混凝土搅拌。 本项目施工规模小，工期短，同时施工场地禁止设置混凝土搅拌站，且施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，这些影响也将消失，通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放的扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响。 ⑦道路影响：本项目需修建施工道路约2.07km，路面宽度为4.0m。施工完成后，修整成检修道路。道路工程临时占地面积约为0.828hm2，占地类型主要为旱地，待施工结束后，除永久检修道外，其他临时占地全部进行植被恢复。 ⑧施工期设备、材料运输过程中车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，运输车辆的行驶速度越快，扬尘产生量越大。道路运输过程中车辆的往来产生的二次扬尘污染，类比其它施工现场运输扬尘的监测结果，运输车辆下风向50m处TSP浓度为11.652mg/m3，下风向100m处TSP浓度为9.694mg/m3，下风向150m处TSP浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。因此环评建议，采取降低车速、定期道路洒水的办法，可使扬尘大大降低，此外由于施工期是暂时性的，项目施工结束后，污染将随之消失。 （2）焊接烟尘污染防治措施 ①在工艺确定的前提下，应选用机械化、自动化程度高的设备。应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。在选购新设备时，应注重设备的环保性能，多选用配有净化部件的一体化设备。 ②不同的焊接工艺产生的污染物种类和数量有很大的区别。条件允许的情况下，应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊，可大大降低污染物的污染程度。 ③采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。 ④高水平的焊接工人在焊接过程中能够熟练、灵活地执行操作规章，如不断观察焊条烘干程度、焊条倾斜角度、焊条长短及焊件位置情况，并作出相应的技术调整。与非熟练工相比，发尘量减少20%以上，焊接速度快10%，且焊接质量好。 ⑤本项目所在地地域开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。在采取以上措施后，焊接烟尘对环境影响不大。 （3）施工机械废气和机动车辆尾气污染防治措施 施工机械及运输车辆产生的尾气对局部大气环境会造成影响，其主要污染物为NOX、CO和HC。但这些污染物的排放源强较小，排放高度较低，排放方式为间断，因此本项目施工期间排放的这些大气污染物对环境空气产生的影响范围较小，主要局限于施工作业场区，且为暂时性的，影响程度较轻，排放量小而分散，故废气影响因此不会对周围环境产生较大的不利影响。评价建议加强施工机械的维修保养。 通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放的扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响。 二、施工期废水影响分析及污染防治措施 施工期废水主要有施工生产废水和生活污水。 1、水环境影响分析 （1）施工生产废水 施工期生产用水主要用于养护和施工机械及运输车辆冲洗等，施工废水主要是在上述施工过程中产生的含有砂石的工程废水，该部分废水中主要污染物为SS；不含其他有毒有害物质。 （2）施工生活污水 项目施工定员平均人数50人，高峰人数约为60人，按30L/人d计算，则生活用水量约为1.8m3/d，生活用水按照30%损耗，预测废水排放量为1.26m3/d，施工期按照6个月考虑，则废水排放量为226.8m3/a。生活污水中主要污染因子为COD、SS、氨氮、动植物油等，其浓度较低。 2、水污染防治措施 （1）施工废水 施工期生产用水主要用于养护和施工机械及运输车辆冲洗等，采用沉淀池进行澄清处理后贮存，用于施工场地、道路洒水降尘，对环境产生的影响较小。 （2）生活污水 项目施工生活区设置防渗旱厕，定期清掏；其他生活盥洗水收集后用于施工场地、道路洒水。因此不会对水环境造成较大影响。 由于项目所在区域干旱少雨、蒸发量大，项目施工期局部产生的少量废水在无法利用的情况下，通过地表蒸发损耗，不会形成地表径流。施工结束后其影响也随之消除。因此，施工期废水排放对环境不会产生较大影响。 三、声环境影响分析及污染防治措施 1、影响分析 （1）施工机械 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会停止，施工期的噪声源主要为施工机械设备作业产生的噪声，施工机械如推土机、载重汽车和振捣机等，本项目施工所需的混凝土为外运成品，因此无混凝土搅拌机。距各种施工机械不同距离处的噪声级见表12。 表12主要施工机械的噪声级 单位dB（A） 噪声级机械名称; 离开施工机械的距离（m）. 1; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 推土机; 95; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 44.6; 45.5. 振捣机; 95; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 44.6; 45.5. 由上述数据可知，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，昼间20m左右即可满足施工场界70dB(A)标准要求，夜间100m外可满足场界55dB(A)要求。根据现场踏勘，本项目施工时会对新生村产生影响。 （2）道路影响 工程中使用的大量设备和材料等主要采用汽车往来运输。运输车辆产生的机动车噪声也是施工中不可忽视的噪声源强之一。机动车噪声是一低矮流动污染源，其源强的大小受车辆、道路、环境诸多因素的影响。由于施工机动车辆的行驶从而增加了区域内交通噪声的污染程度，特别是重型载重汽车运行产生的噪声影响范围较广。道路交通噪声影响范围主要集中在路两侧150m范围之内。考虑工程施工期道路运输车辆的不连续性，因此其造成的声环境影响是有限的，这种增加的交通噪声影响会随着施工过程的结束而降低。 2、噪声污染防治措施 施工机械各施工活动会对周围声环境带来不同程度的影响，应采取相应的措施，以减少施工噪声对周围环境的影响，为此环评提出以下要求： （1）从声源上控制：建设单位在施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备，例如选用液压机械取代燃油机械，同时在施工过程中施工单位应设专人对施工机械进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离敏感点较远处，同时对固定机械设备尽量入棚操作。 （3）对出入车辆的管理措施：施工车辆路过村庄时应限速、禁鸣，同时，在确保施工质量的基础上，建设单位应督促施工单位尽快完成，以减少对周围环境的影响。此外，应合理安排建筑材料的运输时间，运输车辆应尽量避开居民休息时间。 （4）项目建设单位的管理措施：建设单位应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因噪声施工产生纠纷，合理安排施工时段，夜间（22:00~06:00）不进行施工。 综上，施工噪声影响是短期的，随着施工的结束而消失，预计在采取环评提出的环保措施后，项目施工期噪声对环境的影响较小。 四、固体废弃物影响分析及污染防治措施 1、影响分析 施工期固体废物主要弃土、建筑垃圾及生活垃圾。 （1）土石方 本项目工程土石方总量为3万m3，其中挖方为3万m3，填方3万m3，无弃方和借方。 （2）生活垃圾 施工人员排放的生活垃圾约0.5kg/d，施工期高峰人数为60人，生活垃圾产量最大为30kg/d，施工区生活垃圾设置生活垃圾收集桶，经收集后的固体废弃物应统一交由环卫部门清运。 （3）施工建筑垃圾 本项目光伏板直接在厂家定制，现场进行组件安装。建筑垃圾主要为废弃包装材料。施工期建筑垃圾产生量约5t，分类收集后外售。 项目设备安装过程损坏的材料或组件包括太阳能电池板、节能灯等，由于此部分材料含有毒有害物质，应当返回厂家进行处理或再利用，不得随意丢弃。 综上所述，施工期产生的固体废物经妥善处理后，对环境影响不大。 2、污染防治措施 为减少施工期固体废物对环境的影响，评价要求采取以下措施： （1）施工区设立指定的渣土堆放点，禁止渣土随意堆放。 （2）倒土过程中，工作面必须设置洒水、喷淋设施，并将渣土压实。 （3）建筑垃圾中可利用部分施工单位在施工过程中尽量回收利用，渣土尽量在厂内周转，就地用于绿化，道路等生态景观建设。 （4）施工人员生活垃圾要严加管理，日产日清，交由环卫部门处置。 （5）在项目竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到工完、料尽、场地清，建设单位应负责督促施工单位固体废物的处置清理工作。 五、生态影响分析 本项目工程土石方总量为3万m3，其中挖方为3万m3，填方3万m3，无弃方和借方。施工期其他生态影响分析详见生态专章。 ①光伏阵列：包括光伏组件基础和场地平整的挖填量，光伏组件单个基础开挖量小，开挖土方部分回填，剩余部分在周围场地内摊平。光伏场地地形总体开阔、平缓，起伏不大，光伏组件依据地势布设，场地不做大范围平整，光伏板顺地势铺设，对地表扰动很小，不需进行较大面积的表土剥离与平整；但局部起伏较大区域需要进行平整，便于光伏组件的布设。开挖土方全部回填，无借方和弃方。 ②直埋电缆：土石方主要发生在电缆沟的开挖与回填。电缆铺设后全部回填（多余的土方就近在电缆沟两侧摊平），无弃方。 ③检修道路：场内检修道路根据地形布置，道路整体较为平坦，对坡度较大地段进行高挖低填，开挖土方除表土外全部自身利用。 ④建（构）筑物基础：包括电站场区内箱逆变一体机等所有建（构）筑物的基础开挖。建（构）筑物的基础开挖挖土方部分回填，剩余土石方量较小，在周围电站场区内摊平。 营运期环境影响分析： 一、大气影响分析 本项目属于光伏电站建设，光伏组件发电过程不会产生废气，项目冬季采暖用电，不存在大气污染源。运营期大气环境影响主要为职工食堂产生的炊事油烟废气。根据类比调查资料，居民人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%。本项目劳动定员为6人，日油烟产生量为0.005kg，年产生油烟为1.86kg。一般情况下烹饪油烟浓度小于5mg/m3，本环评要求建设单位安装抽油烟机，确保油烟去除效率大于60%（小型规模）以上，则排放的油烟浓度可降至2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关排放限值要求，年排放油烟量为0.74kg。食堂油烟经抽油烟机抽进专用烟道经楼顶排放，饮食油烟对大气环境影响较小。 二、水环境影响分析 项目运营期废水主要为工作人员产生的生活污水和光伏组件清洗废水。 1、生活污水 本项目劳动定员6人，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），生活用水定额按70L/(人·d)计算，则总用水量为0.42m3/d（153.3m3/a），污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.336m3/d（122.64m3/a）。 本项目产生的食堂含油废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用作农肥，对地表水环境影响较小。 2、生产废水 生产废水主要为光伏组件的清洗废水，光伏组件的清洗采取移动清洗水车和维护人员配合擦洗的方式。结合区域环境气候特征，光伏组件清洗间隔约4个月，即每年进行3次定期清洗。根据建设单位提供的资料，项目完成清洗一次需要10天，组件清洗用水量按1L/（m2·次），光伏组件面积为120828.89m2，每次清洗用水量约120.8m3，则年生产用水量约362.4m3。光伏组件清洗废水不含清洁剂，主要污染物为SS，清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的土地，用于植被浇灌，不会对周边水环境造成污染。 根据建设单位以往经验，光伏板冲洗后废水一部分蒸发损耗，一部分浇灌地表植被，其中蒸发部分约占用用水量的15%左右，则年清洗废水产生量为308.04m3，沿光伏板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于场区植被浇灌，不会对场区周边水环境造成污染。建设光伏板雨水集聚区碎石地面，缓冲接纳雨水，散排区内，为区内林草的生长提供水分，同时可防止因强降雨通过光伏板集中对地面的冲刷而造成水土流失。 三、声环境影响分析 项目运行期的噪声主要是箱逆变一体机噪声。本项目采取合理布局和低噪声设备，箱逆变一体机产生噪声较小一般不超过60dB(A)，而且箱逆变一体机均在光伏电站站区内距离厂界较远，远离居民区，对周边居住的村民影响很小。箱逆变一体机最大声压级60dB(A)，正常工作是最大声压级均在60dB(A)以内，根据项目总平面布置图可知，站区共计布设6个箱逆变一体机，分布较分散，箱逆变一体机距各厂界最近距离约为30m。变压器产生的噪声源强取60dB(A)，本次评价采用无指向性点声源的几何发散衰减预测模式，经预测本项目各厂界噪声贡献值为29.54dB(A)，可满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准要求。噪声对周边环境影响小。 四、固体废弃物影响分析 项目固废主要为工作人员产生的生活垃圾、厨余垃圾以及太阳能电池组件检修产生的废旧电池板及废变压器油等危险废物产生。 1、生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为6kg/d（2.19t/a），生活垃圾采取袋装、垃圾桶分类收集、固定地点堆放，由环卫部门及时清运到生活垃圾填埋场处置，妥善处理后对周围环境质量影响较小。 2、厨余垃圾 厨余垃圾产生量按照平均每人每天0.1kg计，则垃圾产生量为0.22t/a，厨余垃圾应设置专用容器盛放，定期委托专门收集餐饮废物的单位处置。 3、废旧电池板 太阳能电池板使用寿命为一般为20~25年，其服役期满后会产生废旧电池板，由专人全部回收保管，集中存放，统一交由生产厂家进行回收，不会对外环境造成影响。 4、废旧箱逆变一体机 本项目废箱逆变一体机交由厂家回收处理，对照《国家危险废物名录》（2016.8.1）废变压器为《国家危险废物名录》中HW10多氯（溴）联苯类废物900-008-10。 5、变压器废油 本项目变压器及箱逆变一体机在检修及事故状态会产生废油属于危险废物，为《国家危险废物名录》中HW08废矿物油。变压器发生事故时将变压器油排入事故池临时贮存。废油主变压器一次事故产生的最大废油量约为23m3。升压站主变压器底部设置贮油坑，贮油坑坑底设排油管，能将事故废油及消防废水排至事故油池中，事故油池的容量是30m3，满足存储要求。项目箱逆变一体机检修及事故状态废油由软管自箱变油箱引至侧方事故油池收集。废油一次事故产生的最大废油量约为2m3，本项目每个箱逆变一体机侧方约1m处均设置一个事故油池，有效容量为3m3，满足储存要求。 环评建议主变压器底部贮油坑和事故油池及箱逆变一体机事故油池均应做好防渗处理，贮油坑和事故油池基础可采用2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，管线管体接合处用1:2水泥砂浆及防渗漏剂做浆，再用非织造布加塑高强防水卷材处理，连通孔口结合处用TS系列聚乙烯丙纶复合防水卷材做防水处理。 评价要求按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及2013修改单)中相关要求，在升压站内应设一座10m2危废暂存间，用于暂时存放项目产生的危险废物，项目产生的废油经专门容器收集后暂时贮存于升压站内危险废物暂存间，委托有资质的单位及时处置。 对危险废物管理、暂存、处置环评提出以下要求： 建设单位应集中分类收集危废物并进行规范化管理，委托有资质的单位进行处置，严禁乱堆乱倒。应建立规范的危险废物管理的规章制度，安排专人负责，并定期进行检测检验，确保危险废物收集管理规范化、收集设施满足三防要求。危废暂存设施在日常管理维护过程中应遵循以下要求： a.在升压站区内设置危险废物暂存间，危险废物暂存点应布置于防雨的室内，设置危险废物标志标识，严格落实“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施； b.应建造专用的危险废物贮存设施； c.必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； d.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； e.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签； f.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； g.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）； h.危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； i.收集设施内要有安全照明设施和观察窗口。 j.做好收集、利用、贮存和转运中的二次污染防治并实行联单制管理，处理率必须达到100%，符合环保相关要求。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均可得到分类合理处置，因此，运营期只要加强管理，按规范及时清运处置固废，可做到资源化、减量化、无害化要求，对周边环境影响较小。 五、生态影响分析 营运期生态影响主要表现为对土地利用的影响及临时占地对地表植被的影响，具体内容见生态影响分析专项评价章节。 六、电磁环境影响分析 本项目光伏电站电池板发电经35kV升压变接入110kV升压站内的35kV母线上，经升压后以一回110kV等级线路接入刘家卓110kV变电站。升压电站及其至110kV变电站的输电线路的建设不属于本次环评的范围，将另作环评。 本项目的变电室及输电线路电压均为35kV，35kV以下的输电线路和变电站属于中低压电力设施，这类设施周围的工频电场和工频磁感应强度远低于限值。按照原环境保护总局环办函[2007]886号“关于35千伏送、变电系统建设项目环境管理有关问题的复函”35kV送、变电系统属于电磁豁免工程。因此项目太阳能发电和集电线路产生的电磁辐射强度较低，不会对居民身体健康产生危害，项目周围无线电、电视等电器设备较少，不会对其产生影响。 因此本项目产生的电磁辐射对周围环境影响很小。 七、光污染影响分析 本项目营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。 项目采用太阳能光伏板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光。由于发电效率对太阳能光伏板生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面进行了绒面处埋技术或者是采镀减反射膜技术。目前采用以上技术的太阳能电池可使入射光的反射率减少到10以内，如果采用镀两层减反射模或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低到4以下。 本项目采用单晶硅电池板，电池板内单晶硅表面涂覆一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，其透光率极高，能够达到98%以上，光伏阵列 的反射光极少；太阳能电池板对阳光的反射以散射为主，其镜面反射性要远低于玻璃幕墙，因此本项目太阳能电池板反射的太阳光不会影响交通安全。 本项目太阳能电池组件支架为固定支架，坐北朝南，倾角为30°的安装方式，电池方阵方位角选0°，即朝向正南，能够最大程度地减少对太阳能的反射，且项目使用的光伏组件的盖板玻璃进行表面压花处理，而且表面具有一层防反射增透膜，反射率很低因此，项目基本不会对村民产生光影响。 八、服务期满后环境影响分析 待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、箱逆变一体机等）进行全部拆除或者更换。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板、箱逆变一体机等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 1、拆除的太阳能电池板、箱逆变一体机等固体废物。 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板及箱逆变一体机等，对环境具有很强的破坏性。因此，本次评价要求项目服务期满后须对废弃物进行安全处置：项目服务期满后废太阳能板及箱逆一体机由生产厂家回收再利用。 2、基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，服务期满后应进行生态恢复： （1）拆除硬化地面基础，对场地进行恢复； （2）拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； （3）掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题：光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求；在光伏电站服务期满后，太阳能电池板、箱逆变一体机等固体废物由专业部门统一回收处理。 九、环境管理与环境监测计划 1、环境管理 （1）施工期管理要求 为有效控制、减轻施工期环境污染影响，建设单位必须加强施工单位的环境监管，制定施工期环保计划管理，将本次环评中环保措施要求列入工程施工合同等文件中，确保在施工中得到落实。本项目评价提出的施工期环境管理要求见表13。 表13施工期环境监理清单 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 环境 空气; 施工场地; ①在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响； ②尽量减少原有植被破坏。; ①遇4级以上风力天气，严禁施工。 ②将植被、树木移植到施工区域外. 运输车辆 建材运输; ①水泥、石灰等运输、装卸； ②运输粉料建材的车辆加盖篷布。; ①水泥、石灰装袋运输； ②无篷布车辆不得运输沙土、粉料。. 建材堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料必须采取覆盖等防尘措施。; ①扬尘物料不得露天堆放； ②扬尘控制不力追究领导责任。. 施工道路; ①道路两旁设防渗排水沟；; ①废水不得随意排放； ②定时洒水降尘。. 声环境; 施工噪声; ①定期监测施工噪声； ②选用低噪声施工设备。; 施工厂界噪声符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 水环境; 施工废水; 经临时沉沙池处理后回用，不外排。; 废水全部综合利用，不外排。. 生活污水; 设防渗旱厕，生活污水作绿化洒水。. 固废; 建筑垃圾; 统一收集运往指定地点处置; 处置率100%. 生活垃圾; 交由环卫部门集中处置; 处置率100%. 生态 环境; 地表开挖; 及时平整，植被恢复; 完工地表裸露面植被必须恢复. 建材堆放; 易引起水土流失的土方堆放点采取土工布围栏等措施; 严格控制水土流失发生. 环保意识; 强化环保意识; 开展环保教育、设置环保标志. 综上所述，项目施工不可避免对周围环境产生一些不利影响，若施工单位严格落实各项环保措施，加强施工管理，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工影响将随着施工的结束而消失。 （2）运营期环境管理设兼职环保管理人员1～2人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定校园的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤进行环保知识宣传教育，提高公众的环保意识。 ⑥做好污染事故的应急处理。 2、环境监测计划 建设单位应委托有资质的环境监测单位定期开展施工期扬尘、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况。施工期环境监测类别、项目、频次等列于表14。 表14施工期环境监测 监测类别; 监测项目; 监测点位置; 测点数; 监测频次. 噪声; 施工场界及敏感点Leq[dB(A)]; 施工场界四周及最近敏感点处; 5; 每季一次. 环境空气; TSP; 施工场地上、下风向; 2; 每季一次. 营运期污染源与环境监测计划见表15。 表15项目环境监测计划表 监测阶段; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 营运期; 油烟; 油烟烟囱出口; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001). 噪声; 光伏电站边界及; LeqdB(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 噪声敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 3、企业环境信息公开内容 按照《企业事业单位环境信息公开办法》9环保部令第31号）等规定，企业事业单位应按照强制公开和自愿公开相机和的原则，及时、如实地公开其环境信息。白水县新大行能源科技有限公司应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 十、项目环保投资 本项目总投资18000万元，其中环保投资266.5万元，占总投资的1.48%，项目环保投资估算明细见表16。 表16建设项目环保投资一览表 序号; 项目; 环保工程; 数量; 投资（万元）. 1; 废气; 食堂抽油烟机; 1套; 0.5. 2; 废水; 隔油池+化粪池; 1套; 10. 3; 固废; 生活垃圾设置垃圾桶；厨余垃圾专用容器盛放，交有资质的餐饮废物处理单位处置；废旧电池板及废旧箱逆变一体机统一交由生产厂家回收处理，变压器废油经事故油池收集后，最终交由有资质单位处理; /; 3. 4; 噪声; 箱逆一体机选用低噪声设备，基础减振; /; 3. 5; 生态; 植被恢复及水土保持（场区绿化面积45万m2）; /; 250. 合计; /; /; 266.5. 十一、“三同时”竣工环保验收清单 本项目“三同时”竣工环保验收清单见表17。 表17项目“三同时”竣工环保验收清单 类别; 治理措施; 单位; 数量; 治理效果. 废气; 油烟废气; 抽油烟机（处理效率＞60%）; 套; 1; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 套; 1; 不外排. 太阳能板清洗废水; 用于太阳能电池板下方植被灌溉; /; /; 综合利用，不外排. 噪声; 箱逆变一体机; 选用低噪声设备，基础减振; /; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 个; 若干; 不外排，处置率达到100%. 厨余垃圾; 专用容器盛放，委托专门的餐饮废物处置单位处理. 废旧电池板; 由专人负责收集、保管，统一交由生产厂家回收处理. 废旧箱逆变一体机. 变压器废油; 经事故油池收集后，最终交由有资质单位处理. 生态; 水土保持; 已租赁场区作为施工作业范围，不得超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌。; 采取工程措施、植物措施和临时措施相结合控制水土流失量。. 十二、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表18。 表18项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 环保设施及措施; 排放情况; 执行标准. 大气污染物; 职工食堂; 油烟废气; 安装抽油烟机（效率＞60%）; 净化处理后经排气筒楼顶排放; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求. 水污染物; 光伏板冲洗废水; SS; 光伏板冲洗废水直接排入场内，自然蒸发和农作物吸收; 0; 不外排. 生活污水; SS、NH3-N COD、BOD; 职工生活污水通过与新大行项目共建的管理区化粪池处理后定期清掏; 0. 固体废物; 生产固废; 废旧电池板; 返厂维修再利用; 0; 合理处置. 废旧箱逆变一体机; 0. 变压器废油; 事故油池收集后，最终交由有资质单位处理; 0. 职工生活; 生活垃圾; 通过与鼎鑫项目共建的管理区生活垃圾收集桶收集，统一交送至当地环卫部门指定地点处置; 2.19t/a; 合理处置. 厨余垃圾; 与鼎鑫项目产生的厨余垃圾一起交专门的餐饮废物处置单位处理; 0.22t/a. 噪声; 箱逆变一体机; 噪声; 选择低噪声设备，减振; 昼间＜60dB(A) 夜间＜50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GBl2348-2008中2类标准. 生态; 电缆敷设; 植被破坏水土流失; 已租赁场区作为施工作业范围，不得超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌。; --; 临时占地土地复垦。水土流失治理执行开发建设项目水土流失防治标准（GB50434-2008）.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 职工食堂 | 油烟废气 | 安装抽油烟机（效率＞60%），净化处理后经排气筒楼顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求 |
| 水污染物 | 冲洗废水 | SS | 场区植被绿化吸收和自然蒸发 | 不外排 |
|  | 生活污水 | SS、NH3-N COD、BOD5 | 职工生活污水通过与新大行项目共建的管理区化粪池处理后定期清掏 | 不外排 |
| 固体废物 | 生产固废 | 废旧电池板 | 返厂维修再利用 | 处理率100% |
|  |  | 废旧箱逆变一体机 |  |  |
|  |  | 变压器废油 | 事故油池收集后，最终交由有资质单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 厨余垃圾 | 交专门的餐饮废物处置单位处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 通过与鼎鑫项目共建的管理区生活垃圾收集桶收集，统一交送至当地环卫部门指定地点处置 |  |
| 噪声 | 箱逆变一体机 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振等 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 项目施工期限制施工作业区范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌；采取工程措施、植物措施相结合控制水土流失量。加强施工监理，禁止乱挖、乱踩。 施工期采取的措施： （1）开挖电缆沟表层土按照分层开挖层堆放层回填的保护措施进行挖填方施工。 （2）在场内运输道路及永久道路修筑中，应尽量使用建筑基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土、弃渣全部用于回填及碎石道路基础铺垫。 （3）施工作业结束后，及时平整各类施工基地，并压紧夯实。 （4）施工结束后，拆除临时设施，平整土地，进行土地恢复，选用当地草种等植物进行植被恢复。运营采取的措施详见生态环境影响评价专章。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 白水县新大行能源科技有限公司白水县新大行20兆瓦地面集中式光伏扶贫电站项目位于白水县，场址中心坐标为E：109.635142°，N：35.177065°。项目总占地50.0346万m2，其中光伏方阵用地面积49.6826 m2，装机容量20MWp的光伏发电单元，采取分块发电、集中并网的方式，共计6个光伏发电子方阵。全部选用半片单晶硅380Wp组件，共安装60536块光伏组件。建成运营后年平均发电量为2598.14万kWh，年均利用小时数1129.43h，生产运营期25年，共计发电量为6.495×108kWh。本项目总投资18000万元，其中环保投资266.5万元，占总投资的1.48%。 2、产业政策 依据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》分析，项目属鼓励类（五、新能源------1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造），同时本项目取得了渭南市发展和改革委员会的备案文件（2018-610527-44-03-009069）。 3、选址合理性分析 项目场址位于陕西省渭南市白水县城关街道新生村，选址距离县城约3km，项目光伏方阵占地类型全部为一般农田，管理区及升压站等永久性占地为建设用地。项目周边无自然保护区等特殊敏感目标。依据环境影响分析可知，项目建成运营后，各污染物均采取合理可行的污染防治措施，对周围环境影响小。因此，从环保角度分析，项目选址合理。 4、环境现状 （1）环境空气 根据《2018年12月及1~2月全省环境质量空气质量状况》陕西省生态环境厅办公室中白水县例行监测点位数据，对区域环境空气质量现状进行分析，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）声环境 项目区各监测点声环境质量监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、运行期环境影响分析与污染防治措施 （1）废气 光伏电站运营期间不产生废气，项目运营期主要为食堂油烟废气，油烟经抽油烟机（效率大于60%）净化处理后经排气筒楼顶排放，处理后油烟排放浓度较低，对大气环境影响较。 （2）废水 项目运行期废水主要为生活、办公产生的生活污水。食堂含油废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池处理，定期清掏用作农肥。 生产废水主要为太阳能电池板清洗废水，清洗废水主要污染物为SS，沿板面直接落入光伏组件下方的土地，用于植被浇灌，不会对周边水环境造成污染。 （3）噪声 建设项目噪声主要来自分箱逆变一体机噪声，经采取隔声、减振等措施后，项目区噪声不会对周边环境造成明显影响。 （4）固体废弃物 项目固废主要为工作人员产生的生活垃圾、厨余垃圾以及太阳能电池组件检修产生的废旧电池板及变压器废油等危险废物产生。 生活垃圾采取袋装、垃圾桶分类收集、固定地点堆放，由环卫部门及时清运到垃圾处理厂处理；厨余垃圾应设置专用容器盛放，定期委托专门收集餐饮废物的单位处置；废旧电池由专人负责收集、看管，统一交由生产厂家进行回收。变压器废油事故油池收集后，最终交由有资质单位处理。 通过各项措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，对外环境影响较小。 （5）电磁环境影响评价 项目变电室及输电线路电压均为35kV，35kV以下的输电线路和变电站属于中低压电力设施，这类设施周围的工频电场和工频磁感应强度远低于限值，项目产生的电磁辐射对周围环境影响小。 （6）光污染 本项目位于新生村，营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目采用单晶硅太阳能电池面板，生产厂家已对电池面板表面进行了绒面处理技术，电池面板对太阳光的反射率可以减低到10%以内，最大限度地降低了光的定向反射，避免了光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 本项目周边无高层建筑，因此评价认为本项目太阳能板的光污染不会对周边人群及建筑造成影响。 （7）生态环境影响评价 本项目建设工程采取优化施工方式，以减少对植物的破坏。施工期进行环境监理，在征地范围内设施工临时占地，施工结束后对临时占地及时恢复，合理绿化。本项目应编制水土保持方案，制定水土保持控制目标，采取工程措施、植物措施相结合的方式控制项目区水土流失量。综上所述，本项目的建设对周围生态环境影响较小。服务期满后，掘出硬化地面基础，对场地进行恢复；拆除过程中应尽量减小对土地的扰动；掘除桩基部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。项目服务期满后对生态环境影响较小。 （8）总结论 白水县新大行能源科技有限公司白水县新大行20兆瓦地面集中式光伏扶贫电站项目符合国家产业政策，符合区域相关规划要求，符合相关政策要求，项目选址基本合理。在严格执行项目设计及环评提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，可将项目对环境的不利环境影响降至最低。从环保角度分析，项目建设可行。 二、建议 通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。

预审意见： 公章 经办人年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人年月日

审批意见： 公章 经办人年月日

建设项目环境影响报告表

项目名称：白水县新大行20兆瓦地面集中式光伏
扶贫电站项目

建设单位(盖章)：白水县新大行能源科技有限公司

编制日期：2019年11月

《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指工程投资总额。

5.主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8.审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2项目平面布置图 附图3监测点位图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。