1 基本情况

白水县地处渭北黄土台塬与陕北高原的过渡地带，总面积986km²，人口30万人，境内河流均属黄河流域北洛河水系，较大支流有白水河、铁牛河、孔走河等。洛河、白水河是白水县河道防洪的重点，在群众安全和县域经济建设上有着十分重要的作用。为了使防汛工作有法必依、有章可循，落实科学的防洪措施，确保安全度汛，根据《中华人民共和国防洪法》、《陕西省县、乡、村防汛抢险工作实施办法》等法规，编制白水县河道防洪预案。

1.1流域概况

1.1.1洛河流域概况

洛河为过境客水，发源于定边县白云山南麓，经吴旗、甘泉、富县、黄陵、宜君等县，在白水县城西北的王家河入境，在县城东南部的三眼桥出境，境内流长59.5km，河道比降2.9‰，在王莽寨处年平均径流量7.29m³，折多年平均流量23.12m³/s。年平均输沙量0.92亿t。

洛河流经我县北塬、尧禾、史官、雷牙、西固等五镇（办），涉及明珠、五峰、槐沟河等三处水电站及张家船、槐沟河、王莽寨、田家河等20个村、5个厂矿的279人，河滩地4265亩，因此洛河防汛是我县防汛工作的重要组成部分，一旦失事，将给淹没区造成毁灭性的灾害。

1.1.2白水河流域概况

白水河发源于宜君县云梦山南麓，境内流长60.4km，控制面积352.2km².上游建有林皋水库，下游建有故现水库两库之间年径流量1450.4万m³，平均流量1.16m³/s。林皋水库是一座中型水库，总库容3300万m³，虽经过除险加固，但仍存在一些问题，调洪能力有限。故现水库是一座小（1）型水库，淤积十分严重。河道沿岸大小支河5条，支毛沟十余条，到了雨季河水涨幅迅速，极易发生洪水灾害。林皋水库、故现水库均属白水县防汛的重点，林皋水库一旦跨坝，直接淹没下游铜川、蒲城、白水三市、县的7个镇的30个村组7824人及8343亩耕地和8个厂矿、单位，2km铁路、4.6km公路，将给人民生命财产造成巨大的损失。白水河的防汛显得十分重要。

1.2总体目标

河道防洪工作以确保人民生命财产安全为首要目标，贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针。发生设防标准洪水时，保证河道和人民生命财产安全不失事，发生超标准洪水时，尽最大可能减少损失，千方百计确保人员不伤亡。

2 指挥机构

2.1指挥机构

县人民政府设立县防汛抗旱指挥部，负责指挥领导全县的防汛抗旱工作。

2.1.1指挥机构

白水县河道防汛指挥机构为白水县防汛抗旱指挥部。由县人民政府县长任总指挥，县政府主管副县长任指挥，县人武部政委、水务局局长、公安局局长、住建局局长任副指挥，经济发展局局长、财政局局长、民政局局长、工信局局长、监察局局长、农业局局长、卫计局局长、教育局局长、国土资源局局长、交通运输局局长、文体广电局局长、电力局局长、气象局局长、电信局局长、粮食局局长、石油公司经理为指挥部成员。

2.1.2指挥部办事机构

白水县防汛抗旱指挥部下设办公室，办公室设在县水务局。主任由水务局局长担任。

2.1.3指挥部工作小组

指挥部下设七个工作小组：（1）技术指导组；（2）交通运输组；（3）抢险队伍组；（4）电力通讯服务组；（5）治安保卫组（6）卫生防疫组；（7）撤离救护组。

2.2主要职责

2.2.1县防汛抗旱指挥部职责

县防汛抗旱指挥部在市防汛抗旱指挥部和县委、县政府的领导下，执行上级防汛指令，制定各项防汛抗洪措施，统一指挥全县的防汛抗洪工作。

2.2.2防汛抗旱指挥部办公室职责

组织汛前准备和防汛安全检查工作；编制、审批辖区防御洪水方案，协调、督促防汛预案的执行；收集、处理防汛信息，管理洪水的兼测、预报和发布；负责指导防汛基础设施和防洪工程的规划建设、水毁修复；管理防汛通讯系统的建设；负责有关防汛物资器材的储备、调配和管理；负责防汛经费的筹措、下达和使用管理；开展防汛宣传教育和组织培训；统计核实洪涝灾害；完成防汛抗旱指挥部和上级业务部门交办的其它事项。

2.2.3指挥部工作组及职责

1、技术指导组

组长：县水务局副局长

成员：县水务局、县林皋水库管理处、县水管中心、县水利工作队等有关人员。

职责：负责河道汛情资料的收集、险情分析、提出抢险应急方案及抢险技术指导工作，确保河道、水库、淤地坝等水利工程的安全运行。

2、交通运输组

组长：县交通运输局局长

成员：交通运输局、交警大队、地方道路管理站、交管站等有关人员。

职责：紧急调动车辆，保障指挥部的应急用车，及时组织抢修毁坏的公路、桥梁，保证交通畅通和汛期免费通行，配合有关部门运送抢险人员、物资等。

3、抢险队伍组

组长:各有关镇长（主任）、有关负责人

成员：各抢险队队长、各村、组长

职责：负责抢险队员的召集，组织培训和实战演练工作，负责洪涝灾害抢险等。

4、电力通讯服务组

组长：县电力局局长

成员：县电力局、县电信局、县移动通讯公司等有关人员

职责：负责防汛抢险电力供给,保证通讯联络通畅，及时抢险水毁设施等。

5、治安保卫组

组长：县公安局局长

成员： 公安局、武警中队、交警大队、交通运输局、各有关镇（办）派出所等有关人员。

职责：负责维护防汛抢险秩序和灾区社会治安，督促人员安全撤离，打击偷窃防汛物料，破坏防汛设施等干扰防汛工作正常进行的违法行为，按照防汛抗旱指挥部的命令，依法实施交通管理制，保证防汛指挥和抢险运输车辆畅通无阻，领导武警中队参加抗洪抢险，协调武警中队维护防汛抢险秩序和灾区社会治安，负责安全保卫的牵头工作。

6、卫生防疫组

组长：县卫计局局长

成员：县卫计局、县防疫站、县医院、有关镇（办）卫生院等有关人员

职责：负责抢险伤病员的转送和安排，全力抢救医治伤病人员，及时检查，检测灾区食用水源、食品等，防止和控制疫情的发生。

7、撤离救护组

组长：各有关镇长（主任）、有关单位责任人

成员：各有关镇（办）派出所、卫生院及村、组长

职责：负责险区人员安全撤离，确保人民生命安全。

3 水情监测与报险

3.1水情监测

3.1.1洛河水情监测

1、监测点的分布

根据洛河洪水情况，白水段在重点部位的五峰水电站（厂房处）、尧禾镇南张家船（大桥处）和明珠水电站（厂房处）设立洪水观测点三处，具体由各观测点观测。

2、水情监测

五峰、明珠水电站必须设立有线电话通讯联络，南张家船村采用有线电话和移动电话联络，当交口站预报洪水流量大到或超过1000m³/s时开始监测，每20分钟向县防汛办公室报告一次。

3.1.2白水河水情监测

1、监测点的分布

根据白水河建有两座水库的实际情况，设立水情监测点两个，分别布设在林皋水库和故现水库。

2、水情监测

林皋水库按照省、市防汛抗旱指挥部的要求，汛期实行二十四小时值班，按规定时间报告水情；故现水库当库水位超过汛限水位时，报告水情。

3.2河道检查

3.2.1查险制度

河道查险分为一般查险、重点查险、特别查险三种。

一般查险：日常性的日常性的全面检查。由各镇（办）、单位负责人组织进行，对辖区河道的防汛安全情况进行全面检查。每年不少于三次，其中汛前、汛期、汛末至少各一次。

重点查险：对提前预测的险情和部位进行重点检查。县防汛抗旱指挥部每年组织对辖区内河道防汛安全情况及防汛准备工作检查不少于2次；各镇（办）防汛责任人对辖区重点部位不少于三次。

特别查险：在河道洪水来临之际，或高水位行洪期间、采取特别检查。每2小时检查一次。当遇到险情时必须派专人采取站旁式监测。由各镇（办）、单位设立巡查组织进行检查。

3.2.2查险要求

防汛查险是防汛抢险中一项极为重要的工作，切不可调以轻心，疏忽大意。具体要求：

⑴查险人员必须挑选熟悉情况，责任心强，有防汛抢险经验的人担任，编好班组，力求固定，汛期不变；

⑵查险工作要做到统一领导，分片负责。要根据检查内容，确定线路，做到检查工作扎实细致，河不漏片，片部漏点，点不漏险；

⑶汛期当发生强降雨、河水位骤增及持续高水位应增加检查次数；

⑷查险人员要按照要求填写检查记录；实行严格交接班制度，上下班要紧密衔接，不留空档。

3.3报险

险情分为一般险情、较大险情、重大险情三种：一般险情报至县防汛办公室，较大险情报至市防汛办公室，重大险情报至省防汛办公室。查险人员发现险情时，应首先由工程管理单位现场检查鉴别并在20分钟内报至县防汛办公室。

县防汛办公室在接到险情报告后，应认真核实并视其情况在10分钟内向县政府报告。县防汛办公室在接到险情报告后，应准确核实情况，研究抢护措施，连同抢险方案一并在30分钟上报至市防汛办公室。险情报告由工程管理单位负责人签名审核，县政府主管防汛副县长签批后以文字传真方式上报。报告险情的基本内容包括：险情类别、出险时间、地点、位置及特征尺寸，出险原因，险情发展经过与趋势、河势分析预估、危害程度、威胁对象、拟采取的强护措施等。

4 指挥调度

4.1指挥调度权限

当洛河状头站发生1000-4620m³/s洪水时，由县上指挥并组织实施；当洛河状头站发生4620m³/s以上洪水时，由市上指挥县上组织实施。白水河发生各级洪水时，由县上指挥并组织实施，并根据响应级别报市防汛抗旱指挥部。

4.2指挥调度责任制

县防汛办按警戒流量及以上洪水时，及时将水情报告县防汛抗旱指挥部副指挥、常务副指挥、指挥、总指挥，同时报告县委。

1、当洛河状头站发生接近或达到1000m³/s洪水时，由县上指挥并组织实施，县防汛抗旱指挥部副指挥（水务局局长）在县防汛抗旱指挥部坐阵，组织对雨情、水情进行分析会商，负责决定启动防汛Ⅳ级响应审签抗洪期间的有关紧急通知，对抗洪抢险中需要统一调配的事项进行协调；对各有关紧急通知，对抗洪抢险中需要统一调配的事项进行协调；对各有关镇（办）和单位呈报的汛情、险情和灾情进行汇总，及时向市防汛抗旱指挥部和县委、县政府报告防汛抗洪工作动态。

2、当洛河状头站3120m³/s左右洪水时，县防汛抗旱指挥部指挥在县防汛抗旱指挥部坐阵，组织对雨情和洪水演进情况进行分析会商，负责决定启动防汛Ⅲ级响应，审批抗洪抢险期间的有关紧急通知，对抗洪抢险中需要统一调配的事项进行协调，对各有关镇（办）和单位呈报的汛情和灾情进行汇总，及时向市防汛抗旱指挥部和县委、县政府报告防汛抗洪工作动态。

3、当洛河状头站4620m³/s以上洪水时，县防汛抗旱指挥部指挥在县防汛抗旱指挥部坐阵，组织对雨情和洪水演进情况进行分析会商，负责决定启动防汛Ⅱ级响应，审批抗洪抢险期间的有关命令或紧急通知，安排落实抗洪抢险中市防汛抗旱指挥部有关精神，指挥抗洪抢险中需要统一协调的事项，安排部署包片领导赴各镇（办）以督查组的形式督促落实各地的防汛抢险组织实施工作，安排对有关镇（办）和单位呈报的险情、灾情、巡堤查险和撤离安置进行汇总，及时向市防汛抗旱指挥部和县委，县政府汇报抗洪抢险工作动态。

4、当洛河状头站超标准特大洪水时，由县防汛抗旱指挥部总指挥在县防汛抗旱指挥部坐阵。由县防汛抗旱指挥部总指挥根据水情会商情况或市防汛抗旱指挥部命令，决定启动防汛Ⅰ级响应，审签抗洪抢险期间的指挥命令，安排落实抗洪抢险期间市防汛抗旱指挥部的有关命令和通知精神，指挥协调应急响应期内抗洪救灾的重大事宜。

指挥部各工作组在县防汛抗旱指挥部统一指挥下，在抗洪救灾期间，按照抗洪救灾预案，全力以赴抓好各自工作，各成员单位在发生洪灾时要确保24小时通信联络畅通，尽职尽责完成工作任务。

5 应急响应

当发生洪水灾害事件是，县防汛抗旱指挥部根据《白水县防汛预案》或《渭南市防汛应急响应工作规程》启动相应级别的应急响应，县防汛抗旱指挥部成员单位根据工作职责及本预案开展工作。本响应分为洛河和白水河两部分。

5.1洛河应急响应

5.1.1Ⅰ级响应

1、启动条件与程序

⑴当洛河发生超标准特大洪水时；

⑵市防汛抗旱指挥部命令或其它需要启动Ⅰ级响应的情况。

根据汛情、险情发展变化，当发生符合Ⅰ级防汛应急响应条件时，县防汛办提出启动Ⅰ级防汛应急响应的建议，由县防汛抗旱指挥部指挥审核后，报总指挥批准，遇紧急情况，由总指挥决定。

2、响应行动

⑴县防汛抗旱指挥部办公室及时向相关镇（办）政府和指挥部成员单位通报关于启动Ⅰ级响应的命令，各有关镇（办）和成员单位启动响应级别的应急响应。

⑵沿河立即撤退。命令由县防汛抗旱指挥部发布，县防汛抗旱指挥部办公室立即向沿河七镇（办）及有关部门转发命令。县防汛抗旱指挥部领导，县级包片领导进入一线指挥，镇（办）领导组织撤退，公安部门做好配合，必要时采取强制措施。

⑶明珠、五峰、槐沟河水电站各组成抢险队员50名，沿河各镇（办）、施工单位、生产单位组织抢险队伍将沿河临时生产人员、施工人员及张家村部分居住在低洼处群众和明珠水电站全体人员都必须按事先确定的路线撤离到安全地带。

⑷交通公安等部门按照防汛抗旱指挥部要求对部分路段、桥梁进行交通管制，重点为张家船、狄家河桥梁。

⑸各镇（办）各企业主要领导及时向县防汛抗旱指挥部报告情况，县防汛抗旱指挥部每20分钟向市防汛抗旱指挥部报告水情一次，县防汛办公室每20分钟向下游的澄城、蒲城、大荔县防汛办公室通报水情一次。

⑹加强巡查。监测工作。各监测点要切实加强水情监测，及时向县防汛办公室报告河道的水量和水情。

⑺沿河各镇（办）、各水电站切实按照预案及路线实行有序撤离，迁安到位。

⑻县防汛抗旱指挥部各成员单位按照各自的职责严格执行县防汛抗旱指挥部的命令，密切配合，全力做好抗洪抢险工作。

3、响应终止

⑴视汛情、险情和灾情变化，由县防汛办适时提出终止Ⅰ级防汛应急响应请示，由县防汛抗旱指挥部指挥审核后，报经总指挥同意后宣布结束Ⅰ级响应。

⑵响应结束后，有关部门和单位按职责分工，协助指导镇（办）做好灾后重建和抗洪救灾善后工作。

5.1.2Ⅱ级响应

1、启动条件与程序

⑴当交口站预报洛河出现大于4620m³/s洪水时；

⑵当水电站坝体发生垮坝；

⑶市防汛抗旱指挥部命令或其他需要启动Ⅱ级响应的情况。

根据汛情、险情发展变化，当发生符合Ⅱ级防汛应急响应条件时，县防汛办提出启动Ⅱ级防汛应急响应的建议，由县防汛抗旱指挥部指挥审核后，报指挥批准，遇紧急情况，由指挥决定。

2、响应行动

⑴县防汛抗旱指挥部办公室及时向相关镇（办）政府和指挥部成员单位通报关于启动Ⅱ级响应的命令，各有关镇（办）和成员单位启动响应级别的应急响应。

⑵沿河立即撤退。命令由县防汛抗旱指挥部发布，县防汛抗旱指挥部办公室立即向沿河七镇（办）及有关部门转发命令。县防汛抗旱指挥部领导，县级包片领导进入一线指挥，镇（办）领导组织撤退公安部门做好配合，必要时采取强制措施。

⑶明珠、五峰、槐沟河水电站各组成抢险队员50名，沿河各镇（办）、施工单位、生产单位组织抢险队伍将沿河临时生产人员、施工人员及张家船村部分居住在低洼处群众和明珠水电站全体人员都必须按事先确定的路线撤离到安全地带。

⑷交通、公安等部门按照防汛抗旱指挥部要求对部分路段、桥梁进行交通管制，重点为张家船、狄家河桥梁。

⑸各镇（办）、各企业主要领导及时向县防汛抗旱指挥部报告情况，县防汛抗旱指挥部每20分钟向市防汛抗旱指挥部报告水情一次，县防汛办公室每20分钟向下游的澄城、蒲城、大荔县防汛办公室通报水清一次。

⑹加强巡查、监测工作。各监测点要切实加强水情监测，及时向县防汛办公室报告河道的流量和水情。

⑺沿河各镇（办）、各水电站切实按照预案及路线实行有序撤离，迁安到位。

⑻县防汛抗旱指挥部各成员单位按照各自的职责严格执行县防汛抗旱指挥部的命令，密切配合，全力做好抗洪抢险工作。

3、响应终止

⑴视汛情和灾情变化，由县防汛办适时提出终止Ⅱ级防汛应急响应请示，报经指挥同意后宣布结束Ⅱ级响应。

⑵响应结束后，有关部门和单位按职责分工，协助指导镇（办）做好灾后重建和抗洪救灾善后工作。

5.1.3Ⅲ级响应

1、启动条件与程序

⑴当交口站预报洛河出现3120m³/s～4620m³/s流量时；

⑵市防汛抗旱指挥部命令或其它需要启动Ⅲ级响应的情况。

根据汛情/险情和灾情发展变化需要启动Ⅲ级防汛应急响应条件时,县防汛办提出启动Ⅲ级防汛应急响应的建议,报指挥批准,遇紧急情况由指挥决定.

2、响应行动

⑴由县防汛抗旱指挥部指挥发布防守命令，并向市防汛抗旱指挥部报告水情，县防汛办公室将防守命令立即传达到沿河七镇（办），有关县级包镇（办）领导进入一线指挥。

⑵明珠、五峰、槐沟河水电站各组成抢险队员50名，沿河各镇（办）、施工单位、生产单位立即通知沿河生产人员、施工人员撤离。

⑶重点部位抢险人员全部进入一线，全力防守通讯、桥梁等主要设施，发现险情立即抢修。

⑷各水电站封闭进水闸门、厂区闸门、退水闸等，确保主要设施安全。对工程材料、设备进行搬迁撤离。尧禾镇南张家船村组织农户挡水，防止洪水入户。

⑸密切注视水情、雨情，及时向沿河各村通报水情，各镇（办）主要领导、企业单位领导及时向县防汛办公室报告水情，县防汛办公室每40分钟向市防汛抗旱指挥部报告及下游的澄城、蒲城、大荔县防汛办公室通报水情一次。

3、响应终止

⑴视汛情、险情和灾情变化，由县防汛办适时提出终止Ⅲ级防汛应急响应请示，报经常务副指挥同意后宣布结束Ⅲ级响应。

⑵响应结束后，有关部门和单位按职责分工，协助指导镇（办）做好灾后重建和抗洪救灾善后工作。

5.1.4Ⅳ级响应

1、启动条件与程序

⑴当交口站预报洛河出现1000～3120m³/s流量时；

⑵市防汛抗旱指挥部命令或其它需要启动Ⅳ级响应的情况。

根据汛情、险情发展变化，当发生符合Ⅳ级防汛应急响应条件时，县防汛办提出启动Ⅳ级防汛应急响应的建议，报县防汛抗旱指挥部副指挥（水务局局长）批准。

2、响应行动

⑴县防汛办公室在半小时内通知指挥部有关领导，由防汛抗旱指挥部副指挥（水务局局长）发布警戒命令，明珠水电站进入防守状态，发布命令后，1小时内县级包片领导到达所在镇（办）重点部位，各有关镇（办）、工矿企业单位领导进入一线指挥。

⑵开展巡查、监测、预报。各重点部位设立监测组不少于3个，每组3人，巡查组确定位置进行监测，固定2个，流动一个，出现险情及时报告。

⑶由各村组通知淹没区生产人员撤离。

⑷密切注视雨情、水情，及时向沿河各村庄通报水情。由各镇（办）主要领导、企业领导及时向县防汛办公室报告水情，县防汛办公室每1小时向下游县及市防汛办公室报告1次水情，必要时增加报告次数。

⑸明珠水电站进入进入防守状态，封闭厂区闸门，实施进水防守，进水闸门关闭，停止发电进行防守。

3、响应终止

视汛情、险情和灾情变化，由防汛办适时提出终止Ⅳ级防汛应急响应请示，报县防汛抗旱指挥部副指挥(水务局局长)同意后宣布结束Ⅳ级响应。

5.2白水河应急响应

5.2.1Ⅰ级响应

1、启动条件与程序

⑴当流域内发生超标准特大洪水，林皋水库入库洪水流量大于1785m³/s（库水位每刻钟上涨1.0m以上），库水位超过洪水位841.24m有可能洪水漫顶，认为水库枢纽将可能发生无法抢修的故障，有可能导致垮坝危险，溃坝洪水最大流量可达135000m³/s；

⑵林皋水库发生垮坝；

⑶市防汛抗旱指挥部命令或其它需要启动Ⅰ级响应的情况。

根据汛情、险情发展变化，当发生符合Ⅰ级防汛应急响应条件时，县防汛办提出启动Ⅰ级防汛应急响应的建议，报县防汛抗旱指挥部审核后，报总指挥批准；遇紧急情况由总指挥决定。

2、响应行动

⑴县防汛抗旱指挥部办公室及时向相关镇（办）政府和防汛抗旱指挥部及成员单位通报关于启动Ⅰ级响应的命令，各有关镇（办）和县防汛抗旱指挥部成员单位启动相应级别的应急响应。

⑵县防汛抗旱指挥部总指挥召开县防汛抗旱指挥部成员会议，对抗洪救灾工作进行部署。总指挥或指挥亲临一线指挥抗洪救灾工作，督促检查抢险物料、撤离安置等各项抗洪抢险落实工作。

⑶县防汛抗旱指挥部指挥向市防汛抗旱指挥部报告水情、工情、险情，市级启动相应的Ⅰ级响应；并报请市防汛抗旱指挥部向辖区内的下游有关县防汛抗旱指挥部发布Ⅰ级响应撤离命令。

⑷县防汛抗旱指挥部办公室按上下游联防制度电话进行通报汛情和发布Ⅰ级响应撤离命令，白水县文体广电局通过广播、电视向下游群众发布Ⅰ级响应撤离命令，县防汛抗旱指挥部办公室发布Ⅰ级撤离警报；

⑸由市防汛抗旱指挥部向省防总报告水情、工情、险情，并报请省防总向铜川市防汛抗旱指挥部发布Ⅰ级响应撤离命令。

(6)县防汛抗旱指挥部及林皋水库防汛抢险指挥部办公室将撤离命令通过有线电话通知有关镇（办）政府。林皋水库防汛抢险指挥部按上下游联防制度电话进行通报汛情和发布Ⅰ级响应撤离命令。在撤离命令发布后，各有关镇（办）、单位立即利用电话通知，并派人分赴村、组、单位，按照迁安明白卡注明的撤离地点、线路、方案、负责人等，协助和督促撤离工作。

⑺撤退中要做好群众的思想工作，对行动不便的老、幼、弱、病、残要落实帮助撤离的负责人，首先撤离。对个别不愿撤退者公安部门要强行其撤退。公安部门维护好防汛持续，交通运输部门要组织好“防、抢、撤”所需车辆。

⑻县防汛办公室每20分钟向市防汛办公室报告一次水情，每20分钟向下游的铜川、蒲城、澄城、大荔县防汛办公室通报一次水情。

⑼民政、财政部门做好撤离后群众的生活安置工作。电力、广电、电信部门保证电力、通讯、广播、电视设施完好。

3、响应终止

⑴视汛情、险情和灾情变化、由县防汛抗旱指挥部办公室适时提出终止Ⅰ级防汛响应请示，报经指挥部总指挥同意后宣布结束Ⅰ级响应。

⑵响应结束后，有关部门和镇（办）按照职责分工做好灾后重建和抗洪救灾善后工作。

5.2.2Ⅱ级响应

1、启动条件与程序

⑴当林皋水库入库流量在757m³/s（库水位每刻钟上涨0.48m）～1785m³/s（库水位每刻钟上涨1.0m），库水位超过设计水位于873.5m时，认为发生了特大洪水。溢洪道开始溢洪，水库防汛进入危机状态，出现严重险情时；

⑵故现水库或铁牛河水库发生垮坝时；

⑶市防汛抗旱指挥部命令或其它需要启动Ⅱ级响应的情况。

根据汛情、险情发展变化，当发生符合Ⅱ级防汛应急响应条件时，县防汛办提出启动Ⅱ级防汛应急响应的建议，报县防汛抗旱指挥部常务副指挥批准；遇紧急情况由指挥决定。

2、响应行动

⑴县防汛抗旱指挥部办公室及时向相关镇（办）政府和指挥部成员单位通报关于启动Ⅱ级响应的命令，各有关镇（办）和成员单位启动相应级别的应急响应。

⑵县防汛抗旱指挥部指挥召开县防汛抗旱指挥部成员会议，对抗洪救灾工作进行部署。总指挥、指挥亲临一线指挥抗洪救灾工作，督促检查抢险物料，撤离安置等各项抗洪抢险落实工作。

⑶县防汛抗旱指挥部指挥向市防汛抗旱指挥部报告水情、工情、险情；启动相应的Ⅱ级响应，并请市防汛抗旱指挥部门向辖区内水库下游有关县防汛抗旱指挥部发布Ⅱ级响应撤离命令；县防汛抗旱指挥部及县级有关领导立即赶赴河道、水库大坝现场指挥抢险、撤离工作。

⑷由市防汛抗旱指挥部向省防总报告水情并报请省防总向铜川市防汛抗旱指挥部发布Ⅱ级响应撤离命令。

⑸县防汛抗旱指挥部办公室将撤离命令通过有线无线电话通知有关镇（办）政府。各水库防汛抢险指挥部按上下游联防制度电话进行通报汛情和发布Ⅱ级响应撤离命令。

⑹在撤离命令发布后，各有关镇（办）、单位立即利用电话通知，并派人分赴村、组、单位，按照迁安明白卡注明的撤离地点、线路、方案、负责人等，协助和督促撤离工作。

⑺撤退中要做好群众的思想工作，对行动不便的老、幼、弱、病、残要落实帮助撤离的负责人，首先撤离。对个别不愿撤退者公安部门要强行其撤退。公安部门维护好防汛秩序，交通部门要组织好“防、抢、撤”所需车辆。

⑻县防汛办公室每30分钟向市防汛办公室报告一次水情，每30分钟向下游的铜川、蒲城、澄城、大荔县防汛办公室通报一次水情。

⑼民政、财政部门做好撤离后群众的生活安置工作。电力、广电、电信部门保证电力、通讯、广播、电视设施完好。

3、响应终止

⑴视汛情、险情和灾情变化、由县防汛抗旱指挥部办公室适时提出终止Ⅱ级防汛响应请示，报经指挥部指挥同意后宣布结束Ⅱ级响应。

⑵响应结束后，有关部门和镇（办）按照职责分工做好灾后重建和抗洪救灾善后工作。

5.2.3Ⅲ级响应

1、启动条件与程序

⑴当林皋水库水库入库流量在757m³/s（库水位每刻钟上涨1.0m），库水位超过设计水位873.5m，但低于设计水位837.5m时，认为发生设防标准以内的大洪水，水库防汛处于紧急状态时；

⑵小（一）型水库出现严重险情，或小（二）型水库发生垮坝；启动Ⅲ级防汛应急响应。

⑶市防汛抗旱指挥部命令或其它需要启动Ⅲ级响应的情况。

根据汛情、险情发展变化，当发生符合Ⅲ级防汛应急响应条件时，县防汛办提出启动Ⅲ级防汛应急响应的建议，报县防汛抗旱指挥部指挥批准。

2、响应行动

⑴县防汛抗旱指挥部办公室及时向相关镇（办）政府和指挥部成员单位通报关于启动Ⅲ级响应的命令，各有关镇（办）和成员单位启动相应级别的应急响应。

⑵县防汛抗旱指挥部指挥召开县防汛抗旱指挥部成员会议，对抗洪救灾工作进行部署。常务副指挥亲临一线指挥抗洪救灾工作，督促检查抢险物料，撤离安置等各项抗洪抢险落实工作。

⑶县防汛抗旱指挥部指挥向市防汛抗旱指挥部报告水情、工情、险情；启动相应的Ⅲ级响应，县防汛抗旱指挥部及县级有关领导立即赶赴河道、水库现场指挥抢险、撤离工作。

⑷各水库按照度汛计划立即泄洪，水库防汛抢险指挥部下达各抢险队伍立即到达集结地点待命。县防汛抗旱指挥部办公室、各水库防汛抢险指挥部通知水库下游各有关镇（办）、厂矿单位，要求各镇（办）、单位通知并派人向其境内各村组及单位发出紧急信号，做好撤退准备。注意收看电视报警和防汛电话值班。

⑸各水库监测人员加强巡查，增加监测密度，随时向现场指挥领导及县防汛抗旱指挥部报告汛情、险情。

⑹县防汛办公室每４0分钟向市防汛办公室报告一次水情，每４0分钟向下游的铜川、蒲城、澄城、大荔县防汛办公室通报一次水情。

３、响应终止

⑴视汛情、险情和灾情变化、由水库防汛抢险办公室提出终止Ⅲ级防汛响应请示，报经指挥部常务副指挥同意后宣布结束Ⅲ级响应。

⑵响应结束后，有关部门和镇（办）按照职责分工做好防汛抢险善后工作。

5.2.4Ⅳ级响应

1、启动条件与程序

⑴当水库入库流量接近设计标准洪峰流量在757m³/s（库水位每刻钟上涨0.48m），库水位接近汛限水位833.5m时，水库处于警戒状态时；

⑵小（二）型水库出现严重险情；

⑶市防汛抗旱指挥部命令或其它需要启动Ⅳ级响应的情况。

根据汛情、险情发展变化，当发生符合Ⅳ级防汛应急响应条件时，县防汛办或各水库防汛抢险办公室提出启动Ⅳ级防汛应急响应的建议，报县防汛抗旱指挥部副指挥（水务局局长）批准。

2、响应行动

⑴县防汛抗旱指挥部办公室及时向相关镇（办）政府和指挥部成员单位通报关于启动Ⅳ级响应的命令，各有关镇（办）和成员单位启动相应级别的应急响应。

⑵由副指挥（水务局局长）对抗洪抢险工作进行相应安排。视其水情、工情、及抢险情况，副指挥亲临一线检查指导抗洪工作。

⑶各水库立即组织人员对大坝进行连续巡护，监视水位变化，并对工程设施及库区周围进行巡查，水库管理单位领导及有关技术人员上坝亲临现场指挥。加密监测汛情，及时掌握雨情、水情，科学调度。

３、响应终止

⑴视汛情、险情和灾情变化、由防汛抗旱指挥部办公室提出终止Ⅳ级防汛响应请示，报经指挥部副指挥（水务局局长）同意后宣布结束Ⅳ级响应。

6 应急保障

6.1队伍保障

白水县河道防汛抢险队伍分为常备抢险队和临时抢险队两种；

常备抢险队由各重点部位周围的乡、村中的民兵和青年组成，由县人武部组织队伍。在汛前登记造册编成班组，落实召集人，做到思想、工具、物料、抢险技术四到位，汛期按规定达到各种防守水位时组织出动，其职责是负责重点部位的防汛抢险任务。

临时抢险队伍由各受灾村组中的民兵和青年组成的临时组织，汛期当发生险情时立即抽调组成的抢险人员，由村主任组织，其职责是负责村组重点抢护、组织人员撤离及避险的任务。

6.1.1洛河防汛抢险队伍及职责

1、南张家船村

组建防汛抢险队伍人员150名，其中河道右岸80名，左岸70名。

职责：当预报洛河交口站出现3120m³/s～4620m³/s流量时，负责该村沿河两岸低洼农户防汛抢险工作。

2、明珠水电站

组建防汛抢险人员50名

职责：当预报洛河交口站出现4620m³/s流量时，负责电站厂区闸门的封堵，防止洪水淹没厂区，确保财产安全。

6.1.2白水河防汛抢险队伍及职责

1、林皋水库防汛抢险队伍

组建防汛抢险队伍人员350名。其中：铜川市高楼河乡丁家河村100名，编为第一连，组织落实责任人：高楼河乡乡长。林皋乡林皋村200名，编为第二连、第三连，组织落实责任人：林皋镇镇长。林皋水库管理处50名，编为第四连，组织落实责任人：林管处副主任。抢险队员由各连队造册登记，并将名单上报水库及白水县防汛抗旱指挥部备案，由水库防汛抢险指挥部负责组织抢险队伍的培训和演练工作。
职责：

⑴溢洪道、右坝段裂缝处理抢险；⑵大坝渗漏、管涌抢险及左坝裂缝处理抢险；⑶大坝坝面溢流抢险；⑷防汛道路及应急抢险。

2、故现水库防汛抢险队伍

组建防汛抢险队伍人员150名。其中：故现村50名，组织落实责任人：故现村村主任；油王河村50名，组织落实责任人：油王河村村主任；王河村50名，组织落实责任人：王河村村主任。抢险队员由各抢险队造册登记，并将名单上报乡政府及水库防汛抢险指挥部备案，由水库防汛抢险指挥部负责组织抢险队伍的培训和演练工作。

职责：

⑴负责水库大坝安全抢险；⑵负责库区淹没抢险；⑶负责库区淹没、雷村供水站及山体滑坡抢险。

6.2物料保障

6.2.1洛河防汛抢险物料、器材的储备

1、尧禾镇南张家船村

⑴土工合成材料：编织袋5000条，每100条为一捆；

⑵绑扎物料：①铁丝1t，钳子3把；②尼龙绳20条；尼龙绑扎带4kg，段长25～35cm，剪刀4把；

⑶照明设备：电线500m，探照灯2个，两岸各1个，应急手持电灯15个；

⑷抢险工具：铁锹100把、耙子20个、架子车10辆。

2、明珠水电站

储备的防汛抢险物料、器材的种类、数量如下：

⑴土工合成材料：编织袋2000条，每100条为一捆；

⑵粘土5000m³；麻布棉絮200kg

⑶绑扎物料：①铁丝1t，钳子2把；②尼龙绳10条；尼龙绑扎带2kg，段长25～35cm，剪刀2把；

⑷照明设备：防汛电缆500m，电线500m，探照灯2个，两岸各1个，应急手持电灯15个，防雨灯头、灯泡各20个

⑸抢险工具：铁锹20把。

6.2.2白水河防汛抢险物料、器材的储备

1、林皋水库防汛抢险物资储备

林皋水库储备的防汛抢险物料、器材的种类、数量如下：

⑴土工合成材料：编织袋（草袋）10万条，每100条为一捆；

⑵木材：桩木700个，长度1.2～2.0m，小头直径10～20cm；

⑶绑扎物料：①铁丝2t，钳子10把；②棕绳20条；③尼龙绳50条；④尼龙绑扎带10kg段长25～35cm，剪刀10把；

⑷照明设备：防汛电缆2000m，电缆1000m，探照灯10个，应急手持电灯100个，防雨灯头、灯泡各100个；

⑸发电设备：备用发电机两台；

⑹抢险工具：架子车20辆，铁锨100把，洋镐、耙子各50把；

⑺救生设备：救生衣30套，救生圈50个；

⑻油料：柴油2t,汽油1t；

⑼防雨工具：雨衣100套，雨鞋100双，雨伞100把。

2、故现水库防汛抢险物料物资储备

故现水库储备的防汛抢险物料、器材的数量、种类如下：

⑴石料：块石500m

⑵土工合成材料：编织袋（草袋）5000条，每100条为一捆。

⑶木材：桩木100个，长度1.2～2.0m，小头直径10～20cm。

⑷绑扎物料：①铁丝0.5t，钳子5把；②棕绳10条；③尼龙绳20条；④尼龙绑扎带5kg，段长25～35cm，剪刀5把；

⑸照明设备：防汛电缆500m，电线200m，探照灯2个，应急手持电灯20个，防雨灯头、灯泡各50个；

⑹发电设备：备用发电机1台；

⑺抢险工具：架子车10辆，铁锨25把，洋镐、耙子各15把；

⑻救生设备：救生衣5套，救生圈10个；

⑼油料：柴油1t,汽油0.5t；

⑽防雨工具：雨衣30套，雨鞋30双，雨伞30把。

6.3其他保障

在防汛抢险指挥部发布启动《应急预案》后，还涉及通讯、交通、卫生、饮食、安全及宣传等方面的保障工作。指挥部成员单位和指挥部工作组根据各自职责分工开展工作。

6.3.1通讯保障

各通讯运营部门都有依法保障防汛抗旱信息通畅的责任。防汛抗旱指挥部机构应按照以公用通讯网为主的原则，合理组建防汛专用通讯网络，确保信息畅通。

6.3.2交通保障

县公安局、交通运输局必须组织队伍保障县域内的道路交通安全通畅。必要时可通过当地人民政府广泛调动社会力量积极参与应急突发事件的处置，紧急情况下可依法征用、调动车辆、物资、人员等，全力投入抗洪抢险。交通运输部门主要负责优先保证防汛抢险人员、防汛救灾物资运输；负责大洪水时用于抢险、救灾车辆、船舶的及时调配。

6.3.3卫生保障

库区及淹没区的卫生防疫工作，由县卫计局负责组建防疫队伍、医疗队伍及相应药品数量、救护车辆，开展工作。杜绝疫情，救护伤病。库区抢险的卫生，由抢险指挥部指定抢险队伍的方便地点，同时及时发布通告，防止人、畜进入危险区域或饮用被污染的水源。卫生部门应加强淹没区的疾病和突发公共卫生事件监测、报告工作，落实各项防病措施，并派出医疗小分队，对受伤的人员进行紧急救护。必要时，事发地政府可紧急动员当地医疗机构在现场设立紧急救护所。医疗卫生防疫部门主要负责淹没区的疾病防治的业务技术指导；组织医疗卫生队赴灾区巡医问诊，负责灾区的防疫消毒、抢救伤员等工作。

6.3.4饮食保障

①《应急响应》启动后，县防汛抗旱指挥部的饮食，分别由相关单位具体组织安排。各抢险队伍连队自行起灶，保证生活要求。

②水库及淹没区撤离群众的饮食由各所属乡、镇、厂、矿单位负责安排。

6.3.5安全保障

指挥部调集和储备必要的防护器材、消毒药品。备用电源和抢救伤员必备的器械等，以备随时应用。抢险人员进入和撤出现场由防汛抢险指挥机构视情况做出决定。抢险人员进入受威胁的现场前，应采取防护措施以保证自身安全。参加一线抗洪抢险的人员，必须穿救生衣。当现场受到污染时，应按要求为抢险人员配备防护设施，撤离时应进行消毒、去污处理。同时公安部门加强警戒，维护公共秩序确保安全。

6.3.6供电保障

电力部门主要负责抗洪抢险等方面的供电需要和应急救援现场的临时供电。

6.3.7宣传保障

凡涉及有关防汛抢险情况和防汛抢险信息的新闻内容，必须经过县防汛抢险指挥部按照国家关于发布有关规定审查后，并授权才能据实宣传报道。任何部门和个人，未经授权，不得播报。